2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

A 题　药材的烘干问题

摘要

本文针对长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱形药材,建立轴对称一维径向热湿耦合偏微分方程模型:傅里叶导热定律描述热量传递,干基菲克扩散本构描述水分迁移,由质量守恒导出含水率演化方程;第四问的收缩几何用材料坐标变换映射为固定计算域。空间离散用守恒型节点对偶有限体积与 Kirchhoff 浓度势(精确积分强非线性含水率),时间推进用变阶变步长隐式 BDF/NDF 与解析稀疏 Jacobian,达标时刻由空间最大含水率的阈值事件定位。

四问共用该模型,仅切换物性与判据:问题一取附录 2 常热物性、热湿解耦;问题二全程用附录 3 变物性、双向耦合;问题三复用问题二的解,以"空间最大含水率严格低于 0.15 kg/kg"求烘干时长;问题四改用附录 4 物性并叠加附件 2 的半径收缩。

主要结果:(1)1800 s 时表面温度 36.7856 °C、中心 33.5753 °C,表面含水率由 2.5500 降至 1.5102 kg/kg,距中心 1 cm 以内基本不变,即 30 min 内水分变化仅局限于表层;热、水扩散率之比约 34.2。(2)3 h 时表面温度 49.9664 °C、中心与表面仅差 0.1169 °C,含水率仍相差 0.7581 kg/kg,已进入内扩散控制的恒温干燥阶段。(3)附录 3 物性、固定半径下,全域含水率首次严格低于 0.15 kg/kg 的时间为 57.4724 h(约 2.39 天)。(4)计入附件 2 半径收缩并用附录 4 物性后为 51.0906 h(约 2.13 天);同物性对照表明收缩使达标时间由约 129.85 h 缩至约 51.09 h(约 60.7%),故两问时长差不能全部归因于收缩。

模型修正与创新:题给密度经验式与“给定半径轨迹 + 固定长度 + 严格干物质守恒”不能同时精确成立,本文给出有效热物性闭合;表面汽化耗能按潜热比例作情景包络;水分通量用 Kirchhoff 浓度势处理;移动边界用材料坐标与干骨架守恒处理;并由附件 1 湿度观测反推水活度锚点,构造吸附闭合情景族。

稳健性与检验:达标时间由两族隐式积分器(BDF/NDF、Radau IIA)与两种水通量面离散格式在三档网格上一致到 10-6 s,阈值事件两种定位法相差 5.8×10-11 s,收缩使时长缩短 60.7% 由 (R0/R(t))2 尺度折算印证到 1.37% 以内,三阶段分界由四种判据识别于同一区间,故 57.4724 h 与 51.0906 h 非特定网格、求解器或判据的产物。解析解对照最大温度偏差(节点口径)1.80×10-6 K,离散质量恒等式残差约 10-14 kg/kg。题目未提供内部实测,结果为所列假设下的条件性预测,不对准确率、实测误差或时长置信区间作声明;4 h 后的环境历程占报告时长的 92%—93%,其平台延拓是主要不确定性来源。

关键词:热湿耦合;圆柱非稳态扩散;有限体积法;材料坐标变换;全域达标时间

1　问题重述

1.1　问题背景

中药材热风烘干含预热平衡与恒温干燥两个阶段,参数选取不当会造成效率低、能耗高、品质不稳定;用数值仿真揭示内部温度与水分的演化规律有实际意义。[1]

1.2　问题提出

药材长 25 cm、半径 2 cm,初始温度 28 °C、干基含水率 2.55 kg/kg;烘房环境由附件 1 给出,物性经验式问题一见附录 2、问题二三见附录 3、问题四见附录 4。

问题一(预热平衡阶段) 建立预热平衡阶段的温度与水分浓度模型(参数见附录 2);按表 1、表 2 格式给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 共 7 个时刻、到中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 共 5 个位置的温度(°C)与水分浓度(kg/kg),1800 s 内每隔 1 s、每隔 0.1 cm 的完整结果存入 `result1.xlsx`。

问题二(全过程热湿耦合) 全过程 2—3 天且两阶段参数不同,经验公式统一采用附录 3;按表 3、表 4 格式给出 3 h 内每隔 0.5 h、径向 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果,完整结果按每隔 1 s、每隔 0.1 cm 存入 `result2.xlsx`。

问题三(全域达标与烘干时长) 要求各处水分浓度低于 0.15 kg/kg,据此求烘干时间(h);按表 5 格式给出每隔 6 h、径向每隔 0.5 cm 的水分浓度,完整结果按每隔 60 s、每隔 0.1 cm 存入 `result3.xlsx`。

问题四(尺寸变化下的烘干时长) 依据附件 2 的半径变化数据与附录 4 经验公式建立含尺寸变化的模型并重新确定烘干时长;按表 6 格式给出每隔 6 h、径向每隔 0.5 cm 的水分浓度,完整结果按每隔 60 s、每隔 0.1 cm 存入 `result4.xlsx`。

结果输出要求 正文按表 1—表 6 格式给出结果,完整结果存入 `result1.xlsx`—`result4.xlsx`(模板见附件 3),所有结果保留四位小数;四问的输入输出要求见表 7。

表 7　四个问题的输入条件、模型增量与输出要求

| 问题 | 输入与模型增量 | 正文需给出的结果 | 结果文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题一 | 圆柱尺寸与均匀初值;附件 1 环境温湿度;附录 2 物性 | 1800 s 内 7 个时刻 × 5 个半径的温度(表 9)与水分浓度(表 10) | `result1.xlsx` |
| 问题二 | 同一初值;经验公式改为附录 3,物性随含水率与温度变化,覆盖全过程 2—3 天 | 3 h 内每隔 0.5 h × 5 个半径的温度(表 15)与水分浓度(表 16) | `result2.xlsx` |
| 问题三 | 沿用问题二的模型,施加"各处水分浓度 < 0.15 kg/kg"的达标判据 | 每隔 6 h、每隔 0.5 cm 的水分浓度(表 20)及烘干所需时间 | `result3.xlsx` |
| 问题四 | 改用附录 4 物性;由附件 2 引入半径随时间的变化 | 每隔 6 h、每隔 0.5 cm 的水分浓度(表 22)及新的烘干时长 | `result4.xlsx` |

2　问题分析

2.1　总体性质与主要难点

本题为传热传质机理建模问题:T(r,t)、C(r,t) 由傅里叶导热定律与菲克扩散定律驱动,经表面对流换热、对流传质与烘房环境耦合;四问核心都是偏微分方程定解问题,问题三、四为阈值事件定位(空间最大含水率首次严格低于 0.15 kg/kg 的时刻)。难点有四:(1)热湿时间尺度差一至两个数量级——热扩散约 0.7—1.4 h、水分扩散约 20—106 h,刚性比 25—75,须隐式推进;(2)两阶段不能由一条常系数模型贯穿——全过程 2—3 天且参数不同,需变物性统一模型;(3)问题一可解耦、问题二起必须联立;(4)问题四求解域随时间缩小且环境数据仅覆盖 4 h(半径由 2 cm 收缩至约 1.2 cm)。

2.2　数据条件与数据边界

附件给出的是边界驱动与几何,不是药材内部的温度或含水率观测,故本文结果为明确假设下的条件性预测(表 8)。

表 8　数据条件与模型可用边界

| 数据 | 内容 | 覆盖范围 | 可直接支撑 | 必须额外引入的约定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 1 | 烘房温度与水分浓度,241 条 | 0—4 h,每 60 s | 已记录时刻的环境边界 | 点间线性插值;4 h 后按平台延拓 |
| 附件 2 | 药材表面半径,145 条 | 0—72 h,每 1800 s | 表面位置 R(t) | 点间线性插值;内部"同比收缩" |
| 附录 2—4 | 物性与扩散系数经验式共 9 条 | 全时段 | 给定状态下的系数 | 无独立系数误差、无拟合区间 |
| 附件 3 | 结果模板 | — | 输出格式(时间为行、距离为列) | — |
| 未提供 | 内部温度、内部含水率、称重曲线、长度变化、吸附等温线 | — | 不能直接验证内部响应 | 内部场全部由模型预测 |

由此得三条结论:① 问题三、四的报告时长分别有 93.0% 与 92.2% 落在附件 1 的 4 h 观测窗之外;② 问题四的达标时刻 51.09 h 在附件 2 的 72 h 观测范围内,不需半径外推;③ 附件 1 水分浓度的参考质量基准未注明(空气干基与药材干基分母不同),将其视为等效平衡含水率是显式约定,非物理等价。

2.3　建模的定量依据:量级分析先行

取 C0=2.55、T0=301.15 K、R0=0.02 m,定义 α=k/(ρeffcp)、D、Bih=hR0/k、Bim=β R0/D,结果见表 12(第 5 节)。① $Bi_h\sim 1$:不能近似为瞬时等温的集中参数体,须解内部温度梯度,故用 PDE 模型;② $\alpha/D\approx 26$—$75$:热量传递远快于水分迁出;③ 水分扩散特征时间 19.7—106.1 h 与烘干时长同量级:过程由内部水分扩散控制。[12]

2.4　环境驱动的可用性

问题二至四的时间跨度远大于附件 1 的观测窗,故约定:0—4 h 按 60 s 观测点分段线性插值,4 h 后取末段平台(50 °C 与 0.05 kg/kg)作基准延拓,并比较末值保持、末段均值保持与平台扰动情景;插值是驱动条件的重采样而非新观测,平台延拓是模型假设(第 13 节)。附件 1 末段(3—4 h)已接近平台,末点 50.165 °C 与 0.04986 kg/kg,拼接跳变仅 −0.165 °C 与 +0.00014 kg/kg。

2.5　问题一:可解耦的短时基线

问题一为常热物性,温度方程可独立求解,含水率方程只通过 D(C) 非线性;固定半径、常物性、恒定环境下圆柱温度场存在 Bessel 级数解析解,可用于检验离散求解器,故问题一定位为"可验证的短时基线"。

2.6　问题二:从解耦到双向耦合

问题二覆盖全过程(2—3 天),经验公式统一采用附录 3。此时 ρ、cp、k 依赖 C,D 依赖 C 与 T,两方程互为输入、必须联立求解;D 的温度项为 Arrhenius 形式,温度须换算为开尔文代入。

2.7　问题三:全域判据与阈值事件

问题三在问题二的解上施加烘干判据。因要求"药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg",须取空间最大值判定(式 (77)),不能用中心点值或平均值代替(后期中心与表面可相差近三倍);且"严格小于"与四位小数显示存在口径问题(显示 0.1500 不能证明严格达标),须以未舍入判定值为准。

2.8　问题四:移动边界与收缩净效应

求解域 0≤ r≤ R(t) 随时间缩小,属移动边界问题。本文取材料坐标 x=r/R(t) 把移动域映射为固定域 [0,1],x=1 始终是真实表面,几何收缩以 1/R(t)2 进入扩散算子,即半径减小会加快内部迁移(第 5 节式 (26)—(28))。两处易重复计入的项须注意:不应加体积浓缩项(C 为水与干物质之比),不应再叠加网格平流项(已用材料坐标)。问题四相对问题三同时改变物性与几何,故补充"同附录 4 物性、固定半径与收缩"的对照(第 9.5 节)。

2.9　总体建模思路与技术路线

本文建立统一的轴对称一维径向热湿耦合模型:

| B(C)∂ T∂ t=1R(t)2x∂∂ x(x k(C)∂ T∂ x), ∂ C∂ t=1R(t)2x∂∂ x(x D(C,T)∂ C∂ x) | (1) |
| --- | --- |

式 (1) 中 x=r/R(t) 为材料径向坐标,R(t)≡ R0 时退化为固定半径形式,故该式为四问通用控制方程。四问只在同一框架内切换物性来源(附录 2→3→4)、几何(固定半径或 R(t))与判据(是否施加 M(t)<0.15);求解用守恒型有限体积配合隐式时间推进,验证按"解析基准 → 离散守恒 → 收敛 → 跨实现对照"分层报告(表 13、图 1)。

表 13　四问的模型切换与技术路线

| 问题 | 物性 | 几何 | 求解与判据 | 验证要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 附录 2(常热物性,D 仅依赖 C) | 固定 R0 | 直接输出 T,C | 温度可解耦;圆柱 Bessel 解析解校核 |
| 二 | 附录 3(依赖 C 与 T) | 固定 R0 | 直接输出 T,C | 双向耦合联立隐式求解;离散守恒校核 |
| 三 | 同问题二 | 固定 R0 | 复用问题二的解,施加全域最大含水率阈值事件 | 逐时检查最大值位置;独立二分求根互验 |
| 四 | 附录 4 | 移动域 R(t)(附件 2) | 同问题三 | 材料坐标变换;同物性固定/收缩对照 |

图 1　总体建模思路与技术路线:四个问题共享“圆柱一维径向传热传质框架 + 中心零通量 + 表面对流与传质边界 + 质量守恒校验 + 收敛性检验”基座,依次放开物性、引入达标判据、引入移动边界;框内列出每问的难点、处理与对应结果文件。

3　数据说明与数据审计

3.1　数据来源与字段说明

原始数据为附件 1、2 与附录 2—4 的物性经验式;附件 3 工作簿仅用于确定输出格式。[1]

附件 1(烘房环境):241 条,0—14400 s、间隔 60 s,字段为时间(s)、温度(°C)与水分浓度(kg/kg)。

附件 2(药材半径):145 条,0—259200 s(0—72 h)、间隔 1800 s,半径由 2.000 cm 单调减至约 1.198 cm。

附录 2—4:物性经验式共 9 条(问题一 1 条,问题二三 4 条,问题四 4 条);h=25 W/(m²·K) 与 β=8×10-7 m/s 仅附录 2 给出,按"同一药材、同一烘房"沿用(A07)。

3.2　数据审计过程与结果

六方面核查结果见表 14,其中三项须在正文说明:① 单位与量纲——秒、摄氏度(入 Arrhenius 项前换算为开尔文)、厘米(入方程前换算为米)、干基 kg/kg,未对原始数据作任何剔除或平滑;② 数据边界——问题三报告时长 57.4724 h 中有 57.4724-4=53.4724 h 在附件 1 观测窗之外(93.04%),问题四 51.0906 h 中有 51.0906-4=47.0906 h 在窗外(92.17%);问题四报告时刻半径 1.2000 cm、时间 51.0906 h < 72 h,未作半径外推;③ 数据性质——两附件均为驱动条件,题目未提供内部温度、含水率、称重曲线、长度变化与吸附等温线,故无计算实测误差的参照真值。

表 14　数据审计要点汇总

| 项目 | 附件 1 | 附件 2 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录条数 | 241 | 145 | 合计 386 条 |
| 非时间观测值 | 482 | 145 | 合计 627 个 |
| 时间范围 | 0—14400 s | 0—259200 s | 分别为 0—4 h 与 0—72 h |
| 采样间隔 | 60 s | 1800 s | 恒定,无跳变 |
| 取值范围 | 28—50.246 °C;0.01963—0.05025 kg/kg | 2.000—1.198 cm | 均落在合理工况内 |
| 缺失/重复/错误 | 0 | 0 | 无需插补或剔除 |
| 单调性 | 非单调(升温后趋平台) | 严格非增 | 与物理过程一致 |

3.3　数据的可视化说明

附件 1、附件 2 的原始观测见图 2、图 3;按 60 s 观测点作分段线性插值只是驱动条件的重采样,不增加独立实测样本。

图 2　附件 1 烘房环境观测:横轴为时间(h),纵轴为烘房温度(°C)与水分浓度(kg/kg);观测覆盖 0—4 h(241 条、间隔 60 s),其后为模型采用的平台延拓。

图 3　附件 2 药材半径观测:横轴为时间(h),纵轴为药材半径(cm);观测覆盖 0—72 h(145 条、间隔 1800 s),半径由 2.000 cm 单调降至约 1.198 cm。

4　模型假设与符号说明

4.1　模型假设

七条假设均按"假设内容 → 依据 → 影响与边界 → 检验"四步说明。

A01(几何与维度) 轴对称一维径向场;L=0.25 m 固定,问题一至三取 R0=0.02 m。

*依据*:题目按"到药材中心的距离"给出结果;长径比 L/(2R0)=6.25,径向特征长度远小于轴向。

*影响与边界*:"有限长"不等于端面绝热;面积比 R0/L=0.08 是几何比值而非 8% 误差上界;端面效应被忽略。

*检验*:二维轴对称对照仅支持"本组参数下端面影响较小"(第 13.6 节)。

A02(能量闭合) 热方程取有效显热容量闭合 B(C)=ρeffcp;基线不含相变潜热,也不计水分迁移携带的焓。

*依据*:题目未给相变焓、含水率—焓关系与气固相平衡关系。

*影响与边界*:这是最主要的物理选择:取 Lv≈2.4 MJ/kg,若失水全在表面汽化,潜热与升温 22 K 的显热之比约 21.59(问题二/三)、21.73(问题四),二者同量级甚至更大,不能以"潜热很小"论证省略;故第 11.2 节按情景包络处理。

*检验*:给出 L∈0,0.25,0.5,1 四点包络;L=1 等价于全部排水在表面汽化且无吸附约束,仅自由水面可维持该表面温度。

A03(水分状态变量与骨架守恒) C 为干基含水率(kg 水/kg 干物质);干骨架守恒,水分通量取干基有效菲克本构 jw=-ρd D ∂ C/∂ r;问题一至三取均匀固定骨架,问题四取均匀同比径向收缩骨架。

*依据*:题目给出"水分浓度(即干基含水率)"的定义;干物质守恒与给定半径轨迹可相容确定骨架运动。

*影响与边界*:ρd0 只决定总水质量的单位尺度,骨架均匀时不影响 C 分布;把题给 ρ(C) 当作守恒的湿物料总密度将与均匀骨架冲突(第 5.1 节)。

*检验*:以干物质加权的离散质量恒等式诊断,残差约 10-14 kg/kg(第 10.9 节)。

A04(表面水分边界) 取烘房水分浓度作为表面等效平衡含水率,传质取线性 Robin 条件 - D ∂ C/∂ r|s=β(Cs-Ceq)。

*依据*:题目给环境水分浓度(kg/kg)与 β(m/s),未给该药材的吸附/解吸等温线。

*影响与边界*:空气干基的分母是"每 kg 干空气"、材料干基是"每 kg 干物质",分母不同,单位文字相同不构成物理等价;本假设是使边界可算的显式简化约定。

*检验*:对 Ceq 映射作比例与偏移敏感性;第 11.4 节由附件 1 湿度观测反推相对湿度,构造数据锚定的吸附闭合情景族;缺吸附数据时真实映射无法唯一恢复。

A05(环境驱动与延拓) 0—14400 s 按附件 1 分段线性插值;t>14400 s 基准取 T∞=323.15 K(50 °C)、Ceq=0.05 kg/kg 平台。

*依据*:附件 1 末段(3—4 h)已接近平台,末点 50.165 °C 与 0.04986 kg/kg,拼接跳变仅 −0.165 °C 与 +0.00014 kg/kg。

*影响与边界*:50 °C/0.05 是候选工况而非其后数十小时的实测值,且本模型不给统计置信区间;本假设是主要不确定性来源。

*检验*:比较"末值保持""末 1 h 均值保持""平台温湿扰动"情景;尾段取 49 °C 与 51 °C 时问题二/三临界时间分别变化 +3.25% 与 −3.11%(第 13.2 节)。

A06(收缩材料运动) 问题四由附件 2 的 R(t) 定表面位置,内部取同比径向收缩 u=rR'/R、长度固定;以 x=r/R(t) 为材料坐标,网格随材料运动。

*依据*:这是与表面速度、空间均匀干骨架守恒相容的最简闭合;材料导数中两项恰好抵消。

*影响与边界*:附件只给表面半径,无内部位移、长度或速度场观测,无法证明内部收缩均匀;坐标变换不构成物理证据。

*检验*:检查 R 插值保持正性与非增;给出同物性"固定半径 vs 收缩"对照,以独立 (R0/R)2 折算互验(残差 1.37%,第 12.4 节)。

A07(边界系数的沿用) 问题二至四沿用 h=25 W/(m²·K)、β=8×10-7 m/s。

*依据*:附录 3、4 未重给这两个系数;研究对象与烘房装置未变。

*影响与边界*:风速或温湿工况变化时系数可能改变,当前无实测记录。

*检验*:对 h、β 各作 ±10%、±20% 情景,报告为设置差异而非实测误差(第 13.3 节)。

4.2　符号说明

表 25　符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| t | 时间 | s | 正文显示用 h 时除以 3600 |
| r | 到药材中心的径向距离 | m | 输入为 cm,须乘 10-2 |
| x=r/R(t) | 材料归一化径向坐标 | 1 | x=1 恒为真实表面;固定 x 与固定 cm 不同 |
| z | 轴向坐标(仅二维对照用) | m | 一维模型中不出现 |
| T | 药材温度 | K | 初值 301.15 K;摄氏显示为 T-273.15 |
| C | 干基含水率 =mw/md | kg/kg | 初值 2.55;允许大于 1 |
| w=C/(1+C) | 湿基质量分数 | 1 | 仅用于代入题给经验式 |
| R(t) | 药材当前半径 | m | R0=0.02 m;问题四由附件 2 插值 |
| R0, L | 初始半径、药材长度 | m | 0.02 m、0.25 m |
| R' | 半径变化率 dR/dt | m/s | 由附件 2 的插值折线给出 |
| u(r,t) | 骨架径向速度 | m/s | 问题四取 u=rR'/R |
| ρeff | 有效密度,仅用于热容量 | kg/m³ | 问题一 820;问题二三 650+128C;问题四 760+90C |
| ρd | 守恒干物质密度 | kg/m³ | 另一个量,全文与 ρeff 严格分开 |
| cp | 比热容 | J/(kg·K) | 题给经验式 |
| k | 导热系数 | W/(m·K) | 题给经验式 |
| D | 有效水分扩散系数 | m²/s | 题给经验式,依赖 C(问题二三、四还依赖 T) |
| B=ρeffcp | 有效体积显热容量 | J/(m³·K) | 随 C 变化 |
| α=k/(ρeffcp) | 热扩散率 | m²/s | 由 k、ρeff、cp 导出,非题给 |
| h | 对流换热系数 | W/(m²·K) | 25 |
| β | 对流传质系数 | m/s | 8×10-7 |
| qr | 径向导热热流密度 | W/m² | 取"沿 r 增大方向(向外)为正" |
| jw | 径向水分质量通量 | kg/(m²·s) | 取"向外为正" |
| ℓ(t) | 每单位初始干物质的累计失水 | kg/kg | 初始为 0;用于守恒诊断 |
| T∞, Ceq | 烘房温度、等效平衡含水率 | K、kg/kg | 来自附件 1(等效闭合) |
| t* | 全域达标时刻 | s | 正文按 h 报告 |
| M(t) | 空间最大干基含水率 | kg/kg | 达标判据的被控量 |
| N | 空间区间数 | 1 | 节点数为 N+1 |
| Lv | 水的汽化潜热 | J/kg | 取 2.4×106,仅用于量级与情景 |
| aw | 水活度 | 1 | 仅在第 11.4 节的闭合情景中出现 |

提醒:ρeff(有效密度,仅用于 B=ρeffcp)与 ρd(干物质密度)是两个不同的量,全文不得混用,也不得由 ρeff/(1+C) 反推并同时用于两处。

5　统一物理模型

5.1　几何与定义

5.1.1　薄壳几何

用途:轴对称降维;自变量:r;因变量:dV;单位:m³、m²;物理含义:面积体积线性增长。

| dV=π[(r+dr)2-r2]L=2π rL dr+O(dr2), A(r)=2π rL, L=0.25 m, R0=0.02 m | (2) |
| --- | --- |

5.1.2　干湿基含水率

用途:定义状态变量;自变量:mw、md;因变量:C、w;单位:kg/kg;物理含义:w 仅用于经验式。[3]

| C=mwmd, w=mwmd+mw=C1+C, C=w1-w | (3) |
| --- | --- |

判据 C=0.15 即湿基 13.04%,不是 15%。

5.1.3　初始干密度

用途:C 与水质量密度换算;自变量:C0;因变量:ρd0;单位:kg/m³;物理含义:ρd 由守恒定。

| ρd0=ρeff(C0)1+C0 ⟹ 问题一: 820/3.55=230.9860 kg/m^3 问题二、三: (650+128×2.55)/3.55=275.0423 kg/m^3 问题四: (760+90×2.55)/3.55=278.7324 kg/m^3 | (4) |
| --- | --- |

5.2　守恒方程

5.2.1　干物质守恒

用途:约束骨架运动;自变量:t、r;因变量:ρd、u;单位:kg/(m³·s);物理含义:随骨架输运变化。

| ∂ ρd∂ t+1r∂∂ r(rρd u)=0 | (5) |
| --- | --- |

5.2.2　水分守恒

用途:水的守恒;自变量:t、r;因变量:jw;单位:kg/(m³·s);物理含义:输运与迁移之和。

| ∂∂ t(ρd C)+1r∂∂ r[ r(ρd C u+jw)]=0 | (6) |
| --- | --- |

5.2.3　含水率方程

用途:消去骨架速度;单位:1/s;物理含义:随体变化率=扩散净流入。式 (6) 减 C 倍式 (5):

| ρd(∂ C∂ t+u∂ C∂ r)=-1r∂∂ r(r jw) | (7) |
| --- | --- |

5.3　本构关系

5.3.1　傅里叶定律

用途:温度梯度与热流;自变量:∂ T/∂ r;因变量:qr;单位:W/m²;物理含义:取向外为正。[2]

| qr=-k∂ T∂ r | (8) |
| --- | --- |

5.3.2　菲克本构

用途:含水率梯度与通量;因变量:jw;单位:kg/(m²·s);物理含义:水由高向低迁移。[4]

| jw=-ρd D∂ C∂ r | (9) |
| --- | --- |

5.4　主控方程

5.4.1　热方程

用途:内部温度演化;自变量:t、r;因变量:T;单位:K/s;物理含义:热容量×升温率=净流入热流。[2]

| B(C)∂ T∂ t=1r∂∂ r(r k(C)∂ T∂ r), B(C)=ρeff(C) cp(C) | (10) |
| --- | --- |

5.4.2　水分方程

用途:含水率演化;因变量:C;单位:1/s。[13]

| ∂ C∂ t=1r∂∂ r(r D(C,T)∂ C∂ r) | (11) |
| --- | --- |

5.4.3　不能移出散度

用途:须保留散度形式;单位:K/s;物理含义:k 变化引入梯度驱动项。

| 1r∂∂ r(rk∂ T∂ r) =k∂2 T∂ r2+kr∂ T∂ r +dkdC∂ C∂ r∂ T∂ r | (12) |
| --- | --- |

两处必须写明的边界:

① 式 (12) 末项 dkdCCrTr 不能漏,它体现物性随状态变化;

② 不能把式 (10) 左端的 B(C)∂ T∂ t 改写成 ∂∂ t[B(C)T]:

| ∂∂ t(B T)=B∂ T∂ t+TdBdC∂ C∂ t, |  |
| --- | --- |

多出的 T dB/dC·∂tC 项无对应的物理过程。

5.5　材料坐标与移动域

5.5.1　坐标变换

用途:收缩域映射为材料域;自变量:x=r/R(t);单位:无量纲;物理含义:x 恒对应同一材料。[6]

| x=rR(t), F(x,t)=f (R(t)x, t) | (13) |
| --- | --- |

| ∂ f∂ t¦r=∂ F∂ t¦x-xR'R∂ F∂ x, ∂ f∂ r=1R∂ F∂ x | (14) |
| --- | --- |

5.5.2　干骨架守恒

用途:推断内部运动与 ρd;因变量:u、ρd;单位:m/s、kg/m³;物理含义:与骨架守恒相容。

| u(r,t)=rR'(t)R(t), ρd(t)=ρd0R02R(t)2 | (15) |
| --- | --- |

5.5.3　统一方程

用途:实际求解形式(式 (1));单位:K/s、1/s;物理含义:R-2 仅来自几何。

| B(C)∂ T∂ t=1R(t)2x∂∂ x(x k(C)∂ T∂ x), ∂ C∂ t=1R(t)2x∂∂ x(x D(C,T)∂ C∂ x) | (16) |
| --- | --- |

必须在论文中写明的两个"不能":

① 因为 C 是"水与干物质的质量比"而不是"每立方米的水质量",收缩不改变其基准,不能额外添加 -2R'C/R 的体积浓缩项;

② 因为已采用材料坐标且网格随材料运动,不能再重复添加 xR'Cx/R 的网格平流项。

5.5.4　扩散尺度

用途:D4/D23 比值;单位:无量纲;物理含义:附录 4 的 D 更小。

| D4D23¦T,C =4.2×10-42.4×10-3exp (0.15C) =0.175exp (0.15C)≤ 0.476 (C≥0.15) | (17) |
| --- | --- |

5.6　初值与边界条件

5.6.1　初始条件

用途:唯一解;单位:K、kg/kg;物理含义:初值均匀。

| T(x,0)=301.15 K (28 ∘C), C(x,0)=2.55 kg/kg | (18) |
| --- | --- |

5.6.2　中心对称

用途:处理 r→0 奇异性;单位:K/m、1/m;物理含义:零通量,非固定温度。

| ∂ T∂ x¦x=0=0, ∂ C∂ x¦x=0=0, 中心极限为 1r∂∂ r(r∂ f∂ r)→ 2∂2f∂ r2 | (19) |
| --- | --- |

5.6.3　热边界

用途:表面能量交换;因变量:Ts、Cs;单位:W/m²;物理含义:热流分为升温与汽化。

| k∂ T∂ n¦s=h(T∞-Ts)+εσ(Tw4-Ts4)-Lv jn | (20) |
| --- | --- |

基线取无辐射与潜热边界:

| -k∂ T∂ r¦r=R=h[Ts-T∞(t)], h=25 W/(m^2\cdot K) | (21) |
| --- | --- |

材料坐标:

| -kR∂ T∂ x¦x=1=h(Ts-T∞(t)) | (22) |
| --- | --- |

5.6.4　水分边界

用途:表面水分交换;单位:kg/(m²·s);物理含义:由 Cs-Ceq 与 β 驱动。[5][7]

| -D∂ C∂ r¦r=R=β[Cs-Ceq(t)], β=8×10-7 m/s | (23) |
| --- | --- |

材料坐标:

| -DR∂ C∂ x¦x=1=β[Cs-Ceq(t)] | (24) |
| --- | --- |

Ceq 取烘房给出的水分浓度(假设 A04);严格气固平衡需

| pv,∞=p Y0.621945+Y, pv,s=aw(Cs,Ts) psat(Ts), 零净蒸发要求 pv,∞=pv,s |  |
| --- | --- |

缺少吸附等温线时 $C_{eq}$ 无法唯一恢复。

5.6.5　等效通量

用途:式 (23) 为等效通量;单位:kg/(m²·s);物理含义:乘 ρd 后为真实失水率。

| jw¦s=ρd β(Cs-Ceq) | (25) |
| --- | --- |

5.7　题给经验关系

定性说明(必须写进论文):以下 9 条经验式均为题目给定,本文按原始形式采用,未作重新拟合;题目未提供样本,故不报告、也不能报告拟合优度或系数置信区间。

5.7.1　问题一

用途:常物性与 D(C);自变量:C;因变量:ρ、cp、k、D;单位:kg/m³、J/(kg·K)、W/(m·K)、m²/s。[1]

| ρ=820 kg/m^3, cp=2600 J/(kg\cdot K), k=0.36 W/(m\cdot K) | (26) |
| --- | --- |

| D1(C)=7×10-9exp (-0.89C) m^2/s | (27) |
| --- | --- |

5.7.2　问题二、三

用途:随 C 变化的物性与 D(C,T);自变量:C、C,T;单位:同式 (26);物理含义:ρ、k 近似线性,D 为 Arrhenius 型。

| ρ23(C)=650+128C | (28) |
| --- | --- |

| cp,23(C)=1450+2736 CC+1 | (29) |
| --- | --- |

| k23(C)=0.21+0.38 CC+1 | (30) |
| --- | --- |

| D23(C,T)=2.4×10-3exp (-0.45C)exp (-3850T) m^2/s | (31) |
| --- | --- |

5.7.3　问题四

| ρ4(C)=760+90C | (32) |
| --- | --- |

| cp,4(C)=1850+2150 CC+1 | (33) |
| --- | --- |

| k4(C)=0.12+0.20 CC+1 | (34) |
| --- | --- |

| D4(C,T)=4.2×10-4exp (-0.30C)exp (-3850T) m^2/s | (35) |
| --- | --- |

5.7.4　结构解释

同温按质量加权:[3]

| cp=md cd+mw cwmd+mw=cd+(cw-cd)C1+C | (36) |
| --- | --- |

对式 (31) 求导:

| lnD23D0=-0.45C-3850T, ∂∂ TlnD23D0=3850T2>0, ∂∂ ClnD23D0=0.45C2>0 | (37) |
| --- | --- |

5.8　无量纲数

用途:判断梯度与传热传质快慢;单位:无量纲。[12]

| Bih=hR0k, Bim=β R0D, α=kρeffcp, FoT=α tR02, FoC=DtR02 | (38) |
| --- | --- |

表 12 的完整内容见附录 C。

表 11　题给经验关系汇总

| 编号 | 用途 | 自变量 → 因变量 | 适用问题 | 表达式 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 水分扩散系数 | C→ D | 一 | D=7×10-9e-0.89/C | m²/s |
| E02 | 密度 | C→ρ | 二、三 | ρ=650+128C | kg/m³ |
| E03 | 比热容 | C→ cp | 二、三 | cp=1450+2736C/(C+1) | J/(kg·K) |
| E04 | 导热系数 | C→ k | 二、三 | k=0.21+0.38C/(C+1) | W/(m·K) |
| E05 | 水分扩散系数 | (C,T)→ D | 二、三 | D=2.4×10-3e-0.45/Ce-3850/T | m²/s |
| E06 | 密度 | C→ρ | 四 | ρ=760+90C | kg/m³ |
| E07 | 比热容 | C→ cp | 四 | cp=1850+2150C/(C+1) | J/(kg·K) |
| E08 | 导热系数 | C→ k | 四 | k=0.12+0.20C/(C+1) | W/(m·K) |
| E09 | 水分扩散系数 | (C,T)→ D | 四 | D=4.2×10-4e-0.30/Ce-3850/T | m²/s |

6　问题一:预热平衡阶段

6.1　模型建立

附录 2 常物性(ρ=820、cp=2600、k=0.36),D 仅依赖 C(式 (27)):

| B1∂ T∂ t=1r∂∂ r(r k1∂ T∂ r), B1=ρ1 cp,1=2.132×106 J/(m^3\cdot K) | (39) |
| --- | --- |

| ∂ C∂ t=1r∂∂ r[r D1(C)∂ C∂ r] | (40) |
| --- | --- |

初边值条件:式 (18)、(19)、(21)、(23)。

6.2　求解方法

参数:N=3200(节点 3201,网格 6.25 μm),rtol=10-10,atolT=10-10 K,atolC=10-12 kg/kg,前 4 h 步长 2 s、之后 120 s;式 (39) 独立可解、式 (40) 与温度不耦合。

6.3　结果

表 9(题面表 1)　30 分钟内药材的温度(单位:°C)

| 时间/s | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 28.0001 | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300 | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8489 |
| 600 | 28.4533 | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1652 |
| 900 | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200 | 30.5427 | 30.7098 | 31.2223 | 32.1126 | 33.4276 |
| 1500 | 31.9957 | 32.1867 | 32.7660 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800 | 33.5753 | 33.7720 | 34.3642 | 35.3621 | 36.7856 |

表 10(题面表 2)　30 分钟内药材的水分浓度(单位:kg/kg,干基)

| 时间/s | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2470 |
| 300 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0508 |
| 600 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500 | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

图 4　问题一的径向温湿剖面:(a) 温度(°C)与 (b) 干基含水率(kg/kg)随到中心距离(cm)的分布;曲线对应 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 七个时刻。

6.4　结果分析

(1)1800 s 未达热平衡:表面 28.0000→36.7856 °C、中心 33.5753 °C,温差 3.2103 °C,Bih=1.3889 须用分布参数模型。

(2)水分变化仅限表层:中心与 1 cm 内基本不变(2.5500、2.5383),表面 2.5500→1.5102(−40.8%)。

(3)热量渗透远快于水分:FoT=0.75985、FoC=0.022219,相差约 34 倍(α/D=34.20)。

(4)热场可验证:240 项 Bessel 解最大偏差 1.803776172×10⁻⁶ K,480 项 1.790786825×10⁻⁶ K。

7　问题二:热湿耦合全过程

7.1　模型建立

经验式采用附录 3,t=0 起全程用式 (28)—(31):

| B(C)∂ T∂ t=1r∂∂ r(r k23(C)∂ T∂ r), B(C)=ρ23(C) cp,23(C) | (41) |
| --- | --- |

| ∂ C∂ t=1r∂∂ r[r D23(C,T)∂ C∂ r] | (42) |
| --- | --- |

初边值条件同 6.1;0—4 h 环境由附件 1 插值,t>14400 s 取 T∞=323.15 K、Ceq=0.05。

三处必须写明的口径:

① 本问从 $t=0$ 重新开始,全程采用附录 3,不是在 1800 s 之后才切换物性,更不能以问题一末状态为本问初值;

② 式 (41) 中的 B(C) 位于时间导数外侧,k23(C) 与 D23(C,T) 必须留在空间导数内部,二者不能按常数提出;

③ 温度 T 进入式 (31) 的 Arrhenius 项前必须换算为开尔文。

7.2　双向耦合

式 (41)、式 (42) 双向耦合,须联立求解。

7.3　求解设置

参数同 6.2;t=14400 s 处断开分段。

7.4　结果

表 15(题面表 3)　3 小时内药材的温度(单位:°C)

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 32.1892 | 32.3821 | 32.9659 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1.0 | 40.3816 | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5 | 45.8468 | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2.0 | 48.4502 | 48.4881 | 48.5984 | 48.7736 | 49.0033 |
| 2.5 | 49.4670 | 49.4792 | 49.5136 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3.0 | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

表 16(题面表 4)　3 小时内药材的水分浓度(单位:kg/kg,干基)

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1.0 | 2.5257 | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5 | 2.3861 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0 | 2.1709 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5 | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3.0 | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

图 5　问题二 3 h 内的径向温湿剖面:(a) 温度(°C)与 (b) 干基含水率(kg/kg)随到中心距离(cm)的分布;曲线对应 0.5—3.0 h,温度趋于均匀而含水率仍保持梯度。

7.5　结果分析

(1)温度约 2 h 内均衡:3 h 表面 49.9664 °C(环境约 50 °C)、中心 49.8495 °C,差 0.1169 °C,0.5 h 表面 35.4130 °C。

(2)水分梯度远大于温度梯度:3 h 表面 1.0081、中心 1.7662,差 0.7581 kg/kg(中心值的 42.9%)。

(3)已进入恒温干燥阶段:α/D≈25.7(快约 26 倍),题述两阶段无需分段。

(4)解覆盖 t=0—206902 s(约 57.47 h),逐秒、每 0.1 cm 输出;3 h 仅为展示窗口。

8　问题三:全域达标时间的确定

8.1　达标判据

问题三只在问题二的解上施加判据。题面要求"药材各处低于 0.15 kg/kg",故被控量取空间最大值:

| M(t)=max0≤ x≤1C(x,t), t*=inf t≥0: M(t)<0.15 | (43) |
| --- | --- |

用途:定义烘干时间;自变量:t;因变量:M、t*;单位:kg/kg、s;物理含义:每一处达标,而非平均值达标。

三点须写明:① 判据为全域最大值,用平均值会显著低估时长(第 7.5 节:3 h 时中心为表面的 1.75 倍);② 最大值位置不能事先假定,程序对全部 N+1 个节点逐一检查;③ 显示值 `0.1500` 不能证明严格小于 0.15,判定须用未舍入值。

8.2　严格性处理

数值求根给出连续穿越时刻,与四位小数报告口径的关系为

| ̂n=⌈ 104 ̂t*3600⌉, trep,s=0.36 ̂n, trep,h=̂n104 | (44) |
| --- | --- |

用途:连续临界时刻→严格可行的报告时刻;单位:̂n 无量纲,trep,s、trep,h 为 s、h;物理含义:网格向上取整后用未舍入场值复核 M(trep)<0.15。

结果:连续临界时刻 t*=57.47230195056044 h,报告时间 trep= 57.4724 h,报告时刻未舍入全域最大含水率 0.14999989718225315<0.15 ✓,折合 2.3947 天(约 2.39 天),最慢位置为圆心(材料坐标 x=0)。

报告口径:57.4724 h 是 0.0001 h 网格向上取整得到的严格可行时刻,不等于"精确到 0.36 秒";连续穿越时刻为 57.4723 h(四位),差异仅来自取整方向。

8.3　结果

表 20(题面表 5)　药材烘干过程的水分浓度(单位:kg/kg,干基)

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.0170 | 0.9881 | 0.9015 | 0.7550 | 0.5328 |
| 12 | 0.4561 | 0.4432 | 0.4031 | 0.3297 | 0.1642 |
| 18 | 0.2988 | 0.2915 | 0.2687 | 0.2253 | 0.0845 |
| 24 | 0.2378 | 0.2327 | 0.2167 | 0.1855 | 0.0665 |
| 30 | 0.2058 | 0.2018 | 0.1892 | 0.1641 | 0.0598 |
| 36 | 0.1859 | 0.1825 | 0.1718 | 0.1504 | 0.0566 |
| 42 | 0.1721 | 0.1691 | 0.1597 | 0.1407 | 0.0549 |
| 48 | 0.1618 | 0.1592 | 0.1507 | 0.1334 | 0.0537 |
| 54 | 0.1539 | 0.1514 | 0.1436 | 0.1277 | 0.0530 |
| 57.4724(烘干结束) | 0.1500 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0527 |

末行中心列显示 `0.1500` 而未舍入值小于 0.15,不得手改为 0.1499。

图 6　问题三的全域水分迁移:(a) 物理空间含水率(kg/kg)随烘干时间(h)与径向距离(cm)的分布;(b) 中心、干质量加权均值与表面含水率随时间的变化,水平虚线为 0.15 kg/kg 判据,标注点为全域临界时刻 57.472 h。

8.4　最慢位置与严格性证据

(1)最慢位置为圆心。 57.4724 h 时中心 0.1500(未舍入 0.1499999)、0.5 cm 处 0.1477、表面 0.0527;只看表面会在约 30 h 误判达标。

(2)独立复核。 另用独立二分求根求 M(t)-0.15:事件根 57.47232976164861 h 与二分根 57.472329761648595 h 相差 5.82×10-11 s;严格复核时刻未舍入最大含水率 0.14999953019871928<0.15 ⇒ 报告时刻不依赖事件求解器实现。

(3)网格敏感性。 N=800 事件 57.472329762 h 对正式网格 N=3200 的 57.47230195056044 h,差约 1.0×10-4 h(约 0.36 s),粗网格不能作为正式时长。

(4)最慢位置的严谨表述。 在采样时刻直接取 argmax 时,最大值可能落在多个不同节点上(问题四出现 21 个不同 x)。经核查,其原因是此时剖面已平坦到浮点舍入量级:圆心相对全域最大值的超出量,问题三最大为 8.882×10-16 kg/kg、中位为 0。故本文的表述是“最大值位于圆心,圆心与全域最大值的差不超过约 10-15 kg/kg”,而不写成“逐时 argmax 恒为圆心”。

8.5　结论

以空间最大含水率严格低于 0.15 kg/kg 为判据,固定半径下烘干时间为 57.4724 h(约 2.39 天),落在题目 2—3 天周期内,由药材中心控制。干燥速率迅速衰减:0→6 h 表面含水率由 2.5500 降到 0.5328,48→57.4724 h 中心仅由 0.1618 降到 0.1500(传质驱动力减小,且式 (37) D∝ e-0.45/C 随含水率降低迅速减小)。

9　问题四:收缩条件下的烘干时长

9.1　模型建立

问题四整组用附录 4 物性(式 (32)—(35))并叠加附件 2 的半径收缩,控制方程取式 (16) 的材料坐标形式:

| B4(C)∂ T∂ t=1R(t)2x∂∂ x(x k4(C)∂ T∂ x), ∂ C∂ t=1R(t)2x∂∂ x(x D4(C,T)∂ C∂ x) | (45) |
| --- | --- |

| B4(C)=ρ4(C) cp,4(C), ρd(t)=ρd0(R0R(t))2, ρd0=278.7324 kg/m^3 | (46) |
| --- | --- |

边界条件取式 (22)、式 (24) 的材料坐标形式,判据同式 (43)。半径 R(t) 由附件 2 的 145 个观测点分段线性插值得到,程序只用 $R$ 值、不对折线求数值导数;半径由 2.000 cm 单调减至约 1.198 cm。

9.2　数据依据与净效应识别

问题四相对问题三同时改变了物性(附录 3→附录 4)与几何(固定半径→收缩),故两问时长差(57.4724-51.0906=6.3818 h)不能全部归因于收缩;收缩净效应只能由 9.5 节的同物性对照单独给出。

9.3　结果

表 22(题面表 6)　药材烘干过程的水分浓度(单位:kg/kg,干基)

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 药材表面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.7196 | 1.5377 | 1.0226 | —(域外) | —(域外) | 0.4207 |
| 12 | 0.7377 | 0.6546 | 0.4083 | —(域外) | —(域外) | 0.1670 |
| 18 | 0.4087 | 0.3686 | 0.2397 | —(域外) | —(域外) | 0.0892 |
| 24 | 0.2851 | 0.2611 | 0.1790 | —(域外) | —(域外) | 0.0673 |
| 30 | 0.2263 | 0.2094 | 0.1493 | —(域外) | —(域外) | 0.0595 |
| 36 | 0.1928 | 0.1797 | 0.1317 | —(域外) | —(域外) | 0.0560 |
| 42 | 0.1712 | 0.1604 | 0.1200 | —(域外) | —(域外) | 0.0541 |
| 48 | 0.1561 | 0.1468 | 0.1116 | —(域外) | —(域外) | 0.0530 |
| 51.0906(烘干结束) | 0.1500 | 0.1413 | 0.1081 | —(域外) | —(域外) | 0.0526 |

半径 6 h 已缩至 1.3740 cm 并继续收缩,故 1.5 cm 与 2.0 cm 两列自始至终位于药材之外:实际输出应填"—(域外)",绝不能填 0——0 表示"完全干燥",与"不在药材内"含义相反。末行中心列显示 `0.1500`,未舍入值严格小于 0.15。

表 23　问题四各报告时刻的药材表面半径(单位:cm)

| 时间/h | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 51.0906 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面半径/cm | 1.3740 | 1.2480 | 1.2140 | 1.2040 | 1.2010 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 |

结果:连续临界时刻 t*=51.09057478683054 h,报告时间 trep= 51.0906 h,报告时刻未舍入全域最大含水率 0.14999995339076624<0.15 ✓,折合 2.1288 天(约 2.13 天),结束时半径 1.2000 cm,最慢位置为圆心,且未使用半径外推(51.09 h < 72 h)。

图 7　问题四的全域水分迁移:物理空间含水率(kg/kg)随烘干时间(h)与径向距离(cm)的分布,以及材料点含水率随时间的演化;标注全域临界时刻 51.0906 h。

9.4　结果分析

(1)收缩对网格更敏感。 N=800 事件 51.090599156 h 对正式网格 N=6400 的 51.09057478683054 h,差约 2.44×10-5 h(约 0.088 s),故 N=800 绝不能当作正式时长。

(2)中心控制达标不变: 51.0906 h 时中心 0.1500、1 cm 处 0.1081、表面 0.0526。

(3)归因限制。 前中期问题四中心含水率反而更高(24 h:0.2851 对 0.2378),约 40 h 后反转;因两问同时改变了物性与几何,该交叉只能作为观测事实报告,不能单独归因于任一因素,单独归因须依据 9.5 节同物性对照。

9.5　收缩的净效应

用同附录 4 物性、固定半径与收缩半径的对照(同参数、同源码版本)分离收缩作用:

表 26　同附录 4 物性下的收缩净效应对照

| 对照条件(附录 4 物性) | 全域达标时间 | 折合 |
| --- | --- | --- |
| 固定半径 R0=2 cm | 129.8452 h | 约 5.41 天 |
| 实际收缩 R(t)(附件 2) | 51.0910 h | 约 2.13 天 |
| 收缩带来的缩短 | 缩短 60.65% | — |
| 按 (R0/R)2 折算的等效定半径时间 | 131.6198 h | 与直接模拟相差 1.37% |

同物性下收缩使烘干时间由约 129.85 h 缩短到约 51.09 h,缩短约 60.7%;机理是扩散时间尺度 τ∼ R2/D 随半径减小而缩短(R 由 2 cm 降至约 1.2 cm,R2 降至约 36%)。

两条限制:1. 固定半径对照的 129.85 h 超出题目"2—3 天"范围,也超出附件 2 的 72 h 观测范围,只能作机理对照、不能作为答案;2. 附件只给半径轨迹、无内部位移观测,同比径向收缩是"与表面速度和均匀干骨架守恒相容的最简闭合",属假设 A06。

图 8　收缩的净效应:同附录 4 物性、固定半径与收缩半径两种情形下,空间最大含水率(kg/kg)随烘干时间(h)的变化;水平虚线为 0.15 kg/kg 判据。

9.6　结论

计入附件 2 半径收缩后烘干时间为 51.0906 h(约 2.13 天),落在题目 2—3 天区间内;报告时刻半径收缩至 1.2000 cm,且未使用 72 h 之后的半径外推。与问题三的 6.38 h 差值因两问物性与几何同时不同,不能全部解释为收缩;同物性对照显示收缩本身贡献约 60.7%。

10　数值求解方法与模型检验

10.1　求解策略概述

式 (10)、式 (11)、式 (16) 为带非线性系数与 Robin 边界的刚性抛物型方程组。求解链:有限体积离散 → Kirchhoff 浓度势湿通量 → 刚性 ODE → 隐式 BDF/NDF → 事件复核 → 稠密输出。

10.1.1　方程组的四个数学特征与方法选择的理由

① 热扩散 0.6580—1.4154 h 与水分扩散 19.6947—106.1119 h 差 25—75 倍,显式步长限在 103—104 s 而过程 2×105 s,故用隐式。② D∝ e-a/C 跨约 3.6 个数量级(3.12×10-12—1.25×10-8 m²/s),故湿通量按浓度势精确积分。③ 驱动由附件 1 线性插值给出,故网格含表面节点并在 $t=14400$ s 断开。④ 问题四半径 2→约 1.2 cm,故以式 (13)—(16) 化为固定域。

10.2　空间离散:守恒型节点对偶有限体积

10.2.1　网格与对偶控制体

式 (47) 网格与控制体加权体积(∑iwi=1/2):

| xi=iN (i=0,1,…,N), xi+1/2=xi+xi+12, wi=∫aibix dx=bi2-ai22, ∑i=0Nwi=12 | (47) |
| --- | --- |

其中 ai=xi-1/2、bi=xi+1/2,Vi=2π L R2wi;网格含真实表面节点,Robin 条件直接给出最外侧通量。

10.2.2　守恒性的证明(为什么"内部通量严格相消")

把式 (52) 第二式乘 2wi 并对全部节点求和:

| ∑i=0N2wi̇Ci=∑i=0N2R2(GCi+1/2-GCi-1/2) | (47a) |
| --- | --- |

右端为望远镜求和:内部面通量 GCi+1/2 在第 i 式取正号、第 i+1 式取负号,故内部面项两两相消,只剩表面上界项与中心下界项:

| ∑i=0N2wi̇Ci=2R2(GCN+1/2-GC1/2) | (47b) |
| --- | --- |

由式 (51) GC1/2=0、GCN+1/2=-β R(CN-Ceq),代入并用式 (53) 的 ̇ℓ 定义即得

| ddt[̄C(t)+ℓ(t)]=0 ⟹ ̄C(t)+ℓ(t)=̄C(0)=2.55 | (47c) |
| --- | --- |

式 (47c) 即式 (54):用"同一套面通量同时贡献给左右两侧"的写法守恒自动成立,是发现实现错误的强诊断量(检验二)。

10.3　内部面热通量:调和平均及其适用性判据

式 (48) 调和平均面热导(W/m),把两段半间距视为串联热阻:

| GTi+1/2=xi+1/2Δ x kH(Ti+1-Ti), kH=2ki ki+1ki+ki+1, Δ x=1N | (48) |
| --- | --- |

它不等于对 k(C) 的精确积分(检验三)。

10.4　内部面湿通量:Kirchhoff 浓度势(本文的主要数值方法修正)

式 (31)、式 (35) 给出 D=D0e-b/Te-a/C,(D0,a,b) 取 (2.4×10-3,0.45,3850) 或 (4.2×10-4,0.30,3850);式 (49) 的浓度势 Φ(C)(Ei 为指数积分函数):[10]

| Φ(C)=C e-a/C+a Ei (-aC), Φ'(C)=e-a/C | (49) |
| --- | --- |

式 (50) 面湿通量(m²·(kg/kg)/s):只对 $\Phi(C)$ 作差,温度因子取面温度定值:

| GCi+1/2=xi+1/2Δ x D0 e-b/̄T[Φ(Ci+1)-Φ(Ci)], ̄T=Ti+Ti+12 | (50) |
| --- | --- |

对 e-b/TΦ(C) 整体作差会引入题目未定义的温度梯度驱动交叉扩散项(Soret 型),属伪物理。

直接对式 (49) 求导可得

| Φ'(C)=e-a/C+aCe-a/C-aCe-a/C=e-a/C | (50a) |
| --- | --- |

10.5　表面与中心面通量

式 (51) 表面 Robin 通量与中心对称条件(符号同式 (21)、式 (23),向内为正):

| GCN+1/2=-β R(CN-Ceq), GTN+1/2=-hR(TN-T∞), GT1/2=GC1/2=0 | (51) |
| --- | --- |

10.6　半离散常微分方程组

式 (52) 控制体半离散方程(K/s、1/s):热容量 × 升温速率 = 净导入导热通量

| ̇Ti=GTi+1/2-GTi-1/2R2wiBi, ̇Ci=GCi+1/2-GCi-1/2R2wi | (52) |
| --- | --- |

内部面通量以相反符号贡献给左右两侧(见式 (47a)—(47c))。

10.7　累计失水作为附加状态变量

式 (53) 累计失水 ℓ(t)(kg/kg)与干物质加权场平均 ̄C(t):

| ̇ℓ=2βR(CN-Ceq), ̄C(t)=2∑i=0NwiCi(t) | (53) |
| --- | --- |

由式 (52)、式 (53) 即得离散质量恒等式:

| ̄C(t)+ℓ(t)=̄C(0)=2.55 | (54) |
| --- | --- |

10.8　时间推进与解析 Jacobian

10.8.1　时间推进方法与解析 Jacobian

BDF/NDF(SciPy `solve_ivp`,隐式、变阶 1—5、变步长)配手写解析稀疏 Jacobian(式 (52) 每点导数只依赖相邻两点,故为三对角块状稀疏矩阵)。[8][9]

10.8.2　解析 Jacobian 的组成

式 (55) 容量系数对含水率的导数(问题二、三):

| ρC=128, cp,C=2736(1+C)2, kC=0.38(1+C)2, BC=ρC cp+ρ cp,C | (55) |
| --- | --- |

式 (56) 扩散系数对状态的导数:

| DC=D aC2, DT=D bT2 | (56) |
| --- | --- |

式 (57) 调和平均面对的导数:

| ∂ kH∂ ki=2ki+12(ki+ki+1)2, ∂ kH∂ ki+1=2ki2(ki+ki+1)2 | (57) |
| --- | --- |

式 (58) 面通量对相邻含水率的导数:

| ∂ GCi+1/2∂ Ci+1=xi+1/2Δ xD0e-b/̄TΦ'(Ci+1), ∂ GCi+1/2∂ Ci=xi+1/2Δ xD0e-b/̄TΦ'(Ci) | (58) |
| --- | --- |

最易遗漏项在温度行 × 含水率列(来自分母 Bi):

| ∂ ̇Ti∂ Ci¦热容量项 =-̇Ti BC,iBi | (59) |
| --- | --- |

10.8.3　生产参数设置

表 21　生产数值设置

| 参数 | 问题一 | 问题二、三 | 问题四 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间区间数 N | 3200 | 3200 | 6400 |
| 节点数 | 3201 | 3201 | 6401 |
| ODE 状态长度(含 ℓ) | 6403 | 6403 | 12803 |
| 初始物理网格间距 | 6.25 μm | 6.25 μm | 3.125 μm |
| 相对容差 rtol | 10-10 | 10-10 | 10-10 |
| 温度绝对容差 | 10-10 K | 10-10 K | 10-10 K |
| 含水率绝对容差 | 10-12 kg/kg | 10-12 kg/kg | 10-12 kg/kg |
| 最大步长(前 4 h / 之后) | 2 s / 120 s | 2 s / 120 s | 2 s / 120 s |
| 时间方法 | BDF/NDF | BDF/NDF | BDF/NDF |
| 湿面格式 | Kirchhoff 势 | Kirchhoff 势 | Kirchhoff 势 |
| Jacobian | 解析稀疏 | 解析稀疏 | 解析稀疏 |
| 稠密输出存储 | 磁盘 | 磁盘 | 磁盘 |
| 事件后复核尾段 | — | 1 s | 1 s |

问题二、三接受 14283 个时间点,问题四 15996 个,均无警告;1 s、60 s、0.1 cm 是输出抽样间隔而非步长。

10.9　模型检验

检验一:Bessel 解析对照(验证离散求解器)

物性冻结为问题一的常系数、无潜热、给定 Robin 边界时存在解析解(本文独立重写 Bessel 根求解与正交展开):[10][14]

| T(r,t)=T∞+∑n=1∞AnJ0 (μn rR)exp (-αμn2tR2) | (60) |
| --- | --- |

| An=2J1(μn)μn[J02(μn)+J12(μn)](T0-T∞) | (61) |
| --- | --- |

μn 为 μ J1(μ)=BihJ0(μ) 的第 n 个正根。实测:N=3200 与 240 项级数解的节点口径最大偏差 $1.803776172\times10^{-6}$ K(480 项 1.790786825×10-6 K),恒出现在表面节点;改用精确环形平均口径,N=800/1600/3200/6400 的最大差为 2.0512×10-3、1.0258×10-3、5.1292×10-4、2.5647×10-4 K,恰好一阶收敛(阶 0.99986),源于表面控制体是单侧的。故节点口径内部偏差约 1.8×10-6 K、控制体平均口径表面偏差约 2.1×10-3 K 且一阶收敛——两者不是同一误差,不能互相替代。

检验二:离散质量恒等式(验证守恒与实现自洽)

按式 (53) 每个接受时刻算残差 ̄C(t)+ℓ(t)-2.55,两途径共用同一套面通量;实测最大残差:问题一 5.77×10-15、问题二、三 1.15×10-14、问题四 7.99×10-15 kg/kg。

应写"残差约 $10^{-14}$ kg/kg,表明格式守恒且实现自洽",不得写成"误差为 $10^{-14}$"。本文不构造 ddt[B(C)T] 形式的焓式能量恒等式:式 (10) 用有效显热闭合、B(C) 在时间导数外侧,

| ddt[B(C)T]=B(C)∂ T∂ t+TdBdC∂ C∂ t≠ B(C)∂ T∂ t. |  |
| --- | --- |

仅当物性为常数(问题一)时二者相等,故问题一能过"焓式"能量检验(相对残差 3.48×10-9)而问题二/三、四不能——该恒等式在变物性下本就不成立,不是求解器的缺陷。

检验三:空间网格收敛(验证空间离散误差)

相邻网格比较公共整数秒 × 21 个固定半径(Δ T / Δ C / 临界时刻差):问题一 N1600→3200 为 1.9162×10-6 K、4.6903×10-5 kg/kg、—;问题二、三为 2.8929×10-6 K、3.8303×10-5 kg/kg、-0.0201464 s;问题四 N3200→6400 为 9.6339×10-7 K、1.9799×10-5 kg/kg、-0.00417055 s;问题四另比材料点 $x=1$:温差 2.328249423×10-6 K、含水率差 8.2256×10-6。

经验收敛阶:含水率 2.0173 / 2.0151 / 2.0151 / 1.8171,临界时刻 1.9890 / 2.0034。

检验四:时间推进设置敏感性(验证时间离散误差)

基准与 tight(更紧容差 + 更小步长)对比(Δ T / Δ C / 临界时刻差):问题一 N3200 为 1.627586983×10-6 K、3.619134326×10-9 kg/kg、—;问题二、三为 2.660259952×10-6 K、9.941051204×10-9 kg/kg、+3.975728760×10-6 s;问题四 N6400 为 9.443490399×10-7 K、9.818015290×10-10 kg/kg、-3.415538231×10-6 s;问题四真实表面(x=1)3066 个共同 60 s 时刻最大温差 3.239170269×10-6 K、含水率差 8.699361120×10-9。tight 同改容差与步长,故只称"时间推进设置敏感性"。

检验五:跨实现交叉核验(验证实现正确性)

MATLAB 独立有限体积 + `ode15s` 重写同一套方程(N=40),与 Python 生产实现比较 100 个标量场值与 2 个事件;最大差:温度 2.375×10-7 K、含水率 5.851×10-10 kg/kg、事件 2.297×10-4 s。[11]

10.10　检验结果汇总

表 24 的完整内容见附录 C。

图 9　相邻网格结果差异与临界时刻收敛:(a) 共同物理采样点的最大含水率差(kg/kg)与 (b) 相邻网格临界时刻差的绝对值(s)随较细网格区间数 N 的变化(双对数坐标)。

10.11　本节结论(统一声明)

须披露的不完美:四位小数并非稳定末位——按 `round(float(x),4)` 重核,温度显示不同的单元数在问题一/二、三/四为 6/63/45(含水率 0/2/2):问题二 t=5400 s、r=2 cm 处 47.140050004863326 °C 与 47.140049992523245 °C 仅差 1.23×10-8 K,四位小数却为 47.1401 与 47.1400,属存储与展示口径。

两个报告时间(57.4724 h、51.0906 h)在两套时间设置下稳定。

上述检验支持:所列假设与参数下数值结果可复现且离散误差受控;因缺少实测数据,本文不对物理预测准确率与连续时空严格误差界作声明。

11　模型的修正与创新

11.1　修正一:密度与几何的相容性修正

问题。 题面 ρ4=760+90C(式 (32))若按真实湿质量密度理解,则干物质密度为

| ρd=ρ4(C)1+C=760+90C1+C≤ 760 kg/m^3 | (62) |
| --- | --- |

固定长度、干质量守恒下(式 (15)),于是

| R(t) ≥ R0ρd0760=0.02×278.7324760=1.2112029565×10-2 m=1.2112029565 cm | (63) |
| --- | --- |

附件 2 半径 19.5 h 后即低于该值,72 h 完全无水也仅容纳初始干质量的

| R(72 h)2R02·760ρd0=1.19822.0002×760278.7324=0.9783174310 | (64) |
| --- | --- |

即最多 97.83%、至少短缺 2.1683% ⇒ 题给密度式、给定半径轨迹、固定长度与严格干物质守恒四者不能同时精确成立。

处理。 ρ 限定为有效热物性、仅入 B=ρeffcp(式 (10)),ρd 由式 (15) 独立确定、按式 (4) 在初态标定。

效果。 越界点 19.5 h 距界仅约 2.03 μm、小于半个显示单位,不能称为矛盾精确起点。

11.2　修正二:表面蒸发的能量闭合(潜热包络)

问题。 基线只用式 (23)、按 A02 不计相变能耗,但潜热/显热 ≈21.59 与 21.73,不能用"潜热很小"论证省略。(问题二、三潜热 497.705 kJ 对显热 23.048 kJ,问题四 504.382 kJ 对 23.214 kJ)[5]

表 27 的完整内容见附录 C。

处理。 补全表面能量平衡(式 (20) 去辐射项、留潜热项):

| h(T∞-Ts)=k∂ T∂ r¦s+Lv jw¦s, jw¦s=ρd β(Cs-Ceq) | (65) |
| --- | --- |

驱动力仍为题给的等效含水率差(式 (23)、式 (25)),仅补"水离开表面须带走汽化热";对未给吸附等温线引入表面潜热比例 L∈[0,1] 作情景包络。

效果。 L=1 时 +5.26% / +10.56%、最低表面温度 10.90 / 14.55 °C,N=1600 下为 60.497191 / 56.484445 h(差 2.7×10-5、1.6×10-5 h);但 L=1 需自由水面,故本表是包络而非标定模型,基线仍取 L=0。

图 10　表面蒸发冷却(潜热)修正的情景包络:(a) 问题二、三与 (b) 问题四的表面温度(°C)随烘干时间(h)的曲线族;(c) 全域达标时间(h)随表面潜热比例的变化及相对基线偏差。

11.3　创新三:Kirchhoff 浓度势及其必要性证明

问题。 式 (31)、(35) 的 D(C,T)=D0e-b/Te-a/C 在干燥表层可跨约 3.6 个数量级,常规界面调和平均式 (66) 因 e-a/C 极陡而高估表层阻力,给出错误时长与错误的参数敏感性方向。

| GCi+1/2≈ Dface Ci+1-CiΔ x | (66) |
| --- | --- |

处理。 改用式 (49)、(50) 的 Kirchhoff 浓度势:由 Φ'(C)=e-a/C,面内 D dC 在固定面温度下解析积分,消除该误差。

表 32 的完整内容见附录 C。

效果。 调和平均在 N=1600 仍偏离收敛值约 0.009 / 0.0012 h,Kirchhoff 势从 N=400 到 1600 仅变 1.09×10-4 h;只换面通量离散的独立验证中,常数扩散极限下两格式逐位差 0.0,变扩散下最大差随加密为 3.73×10-6→9.33×10-7→2.33×10-7→5.83×10-8 kg/kg、观测阶 1.99907(预先声明 1.0);但温度冻结、圆柱离散与节点近似仍带来误差。

11.4　创新四:材料坐标移动域 + 干骨架守恒

问题。 附件 2 只给表面半径轨迹;物理坐标求解须处理网格运动与守恒的相容性,易重复计入平流或稀释项。

处理。 取式 (13)—(16) 材料坐标 x=r/R(t)、同比径向收缩 u=rR'/R 与干骨架守恒 ρd=ρd0(R0/R)2:材料导数中两项恰好抵消,方程只留 1/R(t)2,不另加平流项、不重构网格。

效果。 按 R2 折算收缩时间轴应得定半径问题的时间

| τeq=∫0t*shrink(R0R(t))2dt | (67) |
| --- | --- |

实测同物性定半径 129.8452 h 对收缩 51.0910 h(缩短 60.65%),式 (67) 折算为 131.6198 h、偏差 +1.37%,残差来自剖面形状而非收缩运动学。

11.5　创新五:数据锚定的吸附/水活度闭合

问题。 A04 把烘房水分浓度直接当作表面等效平衡含水率;本文基线更深一层隐含 aw≡1(视为自由水面),高估干燥后段表面驱动力。[7]

处理。 由附件 1 湿度比换算水蒸气分压

| pv=psat(T)·RH, pv,∞=p Y0.621945+Y | (68) |
| --- | --- |

烘房平台段(t≥3600 s)相对湿度 0.5942—0.6199、均值 0.6073,温度均值 49.66 °C;Ceq=0.05 kg/kg 处既不吸水也不失水,故该点水活度被题面数据强制为

| aw (Ceq=0.05, T∞≈49.7 ∘C)=RH∞=0.607 | (69) |
| --- | --- |

单一锚点 (0.05, 0.607) 不能唯一确定 aw(C),故取 p≥1 单参数族(p<1 使低含水率处 aw 变负,不可用):

| aw(C)=1-(1-aw,ref)(CrefC)1/p | (70) |
| --- | --- |

化为表面驱动缩放因子

| g表面=-β R Keff(Cs)(Cs-Ceq), Keff(Cs)=1-(Cref/Cs)1/p1-Cref/Cs∈[0,1] | (71) |
| --- | --- |

两项恒等式检验:① 锚点检验 aw(Cref)=0.600 与平台相对湿度之差为 0.0;② 基线检验 p=1 时 Keff≡1,且问题一、二三、四中冻结与修正模型同初态的右端函数最大差恰为 0.0(逐位相同)⇒ 本文基线正是本族的 $p=1$ 成员。

该族达标时间(N=800)随 p 单调延长:p=1 为 57.4723 h / 51.0906 h(基线),p=4 为 65.4447 h / 55.3162 h。

一个被质量守恒卫兵抓住的真实错误(如实披露):构造本闭合族时,曾按“向外为正”的约定写出表面边界,得到与式 (51) 反号的表达式。其后果是 p=1 时表面通量反号、含水率单调上升至 15.96 kg/kg,被式 (54) 的离散质量恒等式直接拦截(残差远超 10-14)。修正为对基线驱动量的直接缩放后,p=1 与基线模型的右端函数逐位一致(最大差恰为 0.0)。这说明符号约定必須在全文统一,且守恒诊断能独立发现符号错误,不依赖肉眼检查。

效果。 承认"材料在 C=0.05 处处于平衡"的闭合都使末段表面驱动小于本文基线的隐含值,即高估驱动力、低估时长;故 57.4724 h 与 51.0906 h 应表述为该闭合族的下界(限该族内、无反向温度耦合),p 的上界无题面依据,本文报告的是包络而非标定结果。

11.6　创新小结

表 29 的完整内容见附录 C。

12　多方法交叉验证

无内部实测真值时,"检验"只能由相互独立的方法对同一结论的交叉印证构成;本章按 L1—L10 给出结果,容差运行前预先声明。

12.1　交叉验证架构

各层的原始输出与判定记录随源程序一并提供于支撑材料。

表 31 的完整内容见附录 C。

12.2　L1:时间积分器互换

同网格、同容差下仅换积分方法(BDF/NDF → 三阶 Radau IIA,另一积分族):

表 33 的完整内容见附录 C。

结论:两积分族在三档网格上事件微秒级一致 ⇒ 时长不是积分器的产物。

12.3　L2:湿分面离散格式的必要性

调和平均在 N=1600 仍与 Kirchhoff 相差 8.759×10-3 h(问题二三)、1.211×10-3 h(问题四),而 Kirchhoff 由 N=400 到 1600 只变 1.09×10-4 h;故生产格式已收敛、替代格式不可用(表 32)。

12.4　L5:收缩效应的独立尺度互验

等效定半径时间 131.6198 h 与直接模拟 129.8452 h 相差 1.3667%(预声明容差 5%;式 (67))。

12.5　L6:三阶段分界

四种独立判据的分界(h):

表 34 的完整内容见附录 C。

诚实结论:

环境、半径与计算温度序列都是渐变的,不存在统计意义上的突变点(Mann–Kendall 检验 UF/UB 曲线在置信带内不相交),故分界只能以区间报告(图 11 为判据位置与 UF/UB 曲线)。

图 11　预热平衡与恒温干燥分界的多方法交叉验证:(a) 问题二中心与表面温度(°C)随烘干时间(h)的轨迹及两段折线回归的 95% 分界点;(b) 两段折线回归的分界位置;(c) 四种判据(两段折线、Mann–Kendall 突变、Fisher 最优分割、95% 阈值)给出的分界时刻(h)对照。

12.6　方法学提醒:注入类实验必须自带哨兵

敏感性实验中修正了两处"看似跑两套方法、实际只跑一套"的真实缺陷:

替代通量从未被调用:对照脚本内部自建模型实例,使"先建实例再替换其方法"不生效,"两法完全一致(差 0.0)"实为未调用;修正:加 `fluxPathUsed` 守卫,失效即抛错。

参数注入失效:Kirchhoff 分支内部面通量用硬编码的扩散系数前因子、不读取物性函数返回的 $D$ 数组,"只缩放 D"不改变模型,筛选结果呈现"D 影响恰为 0"的假象;修正:对返回通量直接乘尺度因子(Kirchhoff 面通量对 D0 严格线性)并加 scale=1.0 基准自检。

方法学结论:注入类实验必须先验证"注入确实生效",否则"参数无影响"会被误读为稳健性(与 12.3 节同属一类风险)。

12.7　交叉验证小结

达标时间由两个积分族与两种湿面离散格式互验且三档网格一致,阈值事件根差 5.8×10-11 s,收缩缩短效应经 R2 尺度折算互验到 1.37%,三阶段分界由四判据交叉识别落于同一区间。故 57.4724 h 与 51.0906 h 不是特定网格、求解器或判据的产物。

13　灵敏度分析与不确定性

13.1　不确定性的来源分类

三类不确定性分别报告,不混为一谈:数值(网格、时间推进、阈值插值、容差)见 10.9 节;情景(环境延拓、Ceq、h 与 β、潜热、端面)见 13.2—13.6;参数(扩散前因子、导热系数、尾段温度)见 13.3。

边界声明:本题无内部实测真值,上述区间都是情景范围或设置差异,不是统计置信区间,也不是实测误差。

13.2　环境延拓的不确定性

报告时间落在附件 1 观测窗(4 h)外的比例:问题三 93.04%(57.4724 h 中 53.4724 h 无观测)、问题四 92.17%(51.0906 h 中 47.0906 h 无观测)。

4 h 末点(50.165 °C / 0.04986)与平台(50 °C / 0.05)间有 −0.165 °C / +0.00014 拼接跳变,t=14400 s 处分段求解使其数值可见,平台仍为假设 A05。尾段温度情景:49 °C 使问题二三临界时间 +3.25%、51 °C 使 −3.11%,属物理输入情景敏感性,不是统计误差条。

13.3　参数不确定性与"传质控制"结论

口径说明:本表为 N=200 代理网格,与正式网格(N=3200/6400)事件时间差 1.65 s(问题二三),只用于排序与相对幅度;scale=1.00 处已自检复现代理基准到 10-6 h。

表 35　参数扫描结果($N=200$ 代理网格,仅用于排序与相对幅度)

| 扩散前因子尺度 | 问题二三事件 /h | 问题四事件 /h |
| --- | --- | --- |
| 0.70 | 79.4187 | 70.4059 |
| 0.875 | 64.7520 | 57.5214 |
| 1.00(基准) | 57.4728 | 51.0910 |
| 1.05 | 55.0567 | 48.9526 |
| 1.225 | 48.1888 | 42.8615 |
| 1.40 | 43.0796 | 38.3160 |

跨度:问题二三 36.34 h(63.2%),问题四 32.09 h(62.8%)。

| 导热系数尺度 | 问题二三事件 /h | 问题四事件 /h |
| --- | --- | --- |
| 0.85 | 57.4752 | 51.0941 |
| 0.925 | 57.4739 | 51.0924 |
| 1.00(基准) | 57.4728 | 51.0910 |
| 1.075 | 57.4718 | 51.0898 |
| 1.15 | 57.4710 | 51.0887 |

跨度:问题二三仅 0.00418 h(0.0073%),问题四仅 0.00535 h(0.0105%)。

本工况下模型是传质控制的:扩散前因子 -30%/+40% 使达标时间变化约 +38%/−25%,导热系数 ±15% 的影响不到万分之一。

Morris 筛选(仅排序):最敏感三参数为尾段温度、表面潜热比例、β(μ*=7.36、2.96、2.44 h/单位);其 $d_{\text{scale}}$ 条目必须作废(见 12.6 节),D、k 结论以表 33 的带自检单参数扫描为准。

13.4　物理闭合的情景包络

潜热未计入时 L∈0,0.25,0.5,1 包络(表 27)使问题二三 +0—5.26%、问题四 +0—10.56%;气固平衡未闭合(隐含 aw≡1)时数据锚定的 p 族包络(表 28)使问题二三 +0—13.87%、问题四 +0—8.27%;两者同向指向真实时长更长。

结论:两缺口同向,均指向真实时长不小于 57.4724 h / 51.0906 h,故二者写作本模型族下界恰当;但不能把区间相加当作总区间。

13.5　传热传质系数与端面效应

(a)$h$ 与 $\beta$:沿用 h=25 W/(m²·K)、β=8×10-7 m/s(A07),已各作 ±10%、±20% 情景计算,报告为设置差异而非实测误差;β 敏感度远高于 h,与"传质控制"一致。

(b)端面效应:L/(2R0)=6.25 是一维径向近似的依据之一,但 R0/L=0.08 不是 8% 的误差上界;二维轴对称对照给出 R2 退化回归残差 3.46×10-18、端面对临界时间影响 7.6089 s(60×60 网格),仅支持"本组参数与输出量下影响较小",不能推广为"所有时刻与位置均可忽略"。

(c)辐射(仅量级核对,不进入模型):按"壁温等于气温 50 °C、表面 28 °C、发射率 0.9、等温黑环境全包围"假设,辐射换热系数 6.216461327 W/(m²·K),辐射与对流热流之比 24.87%。该结果完全依赖上述壁温与发射率假设,是情景参数而不是实测值;题目明确 h=25 W/(m²·K) 为对流换热系数,本文不声称其已包含辐射,也未求解含辐射的 PDE,不能把该通量比当作时长误差。

13.6　数值精度限制的如实记录

四位小数只是展示口径而非精度声明(10.11 节);问题三四的最坏差统计于"21 个固定半径 × 整数秒/60 s"的公共采样点,不是连续全域的严格上界(问题四真实表面 x=1 处差更大);系数保护下限不裁剪状态变量,本轨迹最小含水率远高于该下限而未被激活;本文不构造成 ∂(BT)/∂ t 形式,故不出现"能量守恒检验通过"。

13.7　待解释口径汇总

表 36　七个待解释口径及其处理状态

| 编号 | 问题 | 本文的处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| U01 | 烘房 kg/kg 的参考质量基准与材料平衡含水率的映射未明 | 按假设 A04 显式约定,并在 11.5 节构造数据锚定的吸附族 | 阻塞"无条件实测准确性"的声明 |
| U02 | 附件 1 仅 4 h,而全过程 2—3 天 | 按 50 °C/0.05 平台延拓,并对照末值/末段均值/扰动(13.2 节) | 无假设不能唯一预测 4 h 之后 |
| U03 | `result2.xlsx` 的终止时刻未在题面明确 | 保留至问题三达标后的复核秒(206902 s),另导出前 3 h | 不影响求解 |
| U04 | 问题四半径不落在 0.1 cm 格点时表面与域外如何表达 | 固定物理距离列 + 独立"药材表面"列;域外留空 | 已在 `result4.xlsx` 实现 |
| U05 | 题给 ρ(C) 与严格干物质守恒不自动相容 | 有效热容量与干骨架守恒分开处理(11.1 节) | 阻塞"全部严格守恒"的说法 |
| U06 | 问题四若达标超过 72 h 则半径数据不足 | 本次 51.09 h < 72 h,未使用外推 | 不触发 |
| U07 | "严格低于 0.15"与四位显示 0.1500 的冲突 | 报告连续穿越时刻、严格达标的首个输出时刻与未舍入 max C | 不阻塞,已保留未舍入证据 |

13.8　本节"不能声称"清单

不能给出实测预测准确率、RMSE 或烘干时间置信区间(无内部实测数据),也不能声称连续时空的严格误差界(现有为有限采样口径的比较);

不能把所有四位小数的末位都称为稳定;

不能声称完整的多相物理已闭合(气固平衡、潜热、密度—体积相容均未闭合);

不能把情景范围写成置信区间,也不能把参数情景写成实测误差。

14　结论

本文建立圆柱形中药材热风烘干的轴对称一维径向热湿耦合模型(守恒有限体积、Kirchhoff 浓度势、隐式变阶变步长积分、解析 Jacobian)。

问题一　常热物性下预热 1800 s 时表面/中心温度 36.7856 °C/33.5753 °C,表面含水率降至 1.5102 kg/kg、距中心 1 cm 内基本不变;热与水分 Fourier 数之比约 34,温升远快于水分迁移(解析解对照偏差 1.80×10-6 K)。

问题二　附录 3 物性下温度约 2 h 趋于环境值,3 h 时表面 49.9664 °C、径向温差仅 0.1169 °C,而含水率梯度仍显著(中心 1.7662、表面 1.0081 kg/kg)⇒ 预热后进入内部水分扩散控制的恒温干燥阶段。

问题三　以空间最大含水率严格低于 0.15 kg/kg 为判据,固定半径下需 57.4724 h(约 2.39 天),落在题目 2—3 天周期内;达标由药材中心控制(报告时刻中心未舍入 0.1499999、表面 0.0527 kg/kg),事件由 ODE 事件与独立二分求根给出、相差 5.8×10-11 s。

问题四　计入附件 2 半径收缩并用附录 4 物性后需 51.0906 h(约 2.13 天),报告时刻半径收缩至 1.2000 cm、未用 72 h 之后的外推;同物性对照表明收缩使达标时间由约 129.85 h 缩短至约 51.09 h(约 60.7%),并经独立 (R0/R)2 尺度折算印证到 1.37% 以内。问题三、四同时改变物性与几何,时长差不能全归因于收缩。

模型的修正与创新　① 题给 ρ(C)、半径轨迹、固定长度与严格干物质守恒不能同时精确成立,给出热物性闭合(必要性半径界 1.2112 cm);② 表面汽化耗能以潜热比例包络处理(L=1:问题二三 +5.26%、问题四 +10.56%);③ 以 Kirchhoff 浓度势处理强非线性水分通量(调和平均在 N=1600 仍偏离 8.8×10-3 h);④ 以材料坐标与干骨架守恒处理移动边界;⑤ 由附件 1 反推平台相对湿度 0.607,得锚点 aw(0.05)=0.607,构造吸附闭合族(p=4:+13.87%／+8.27%)。

稳健性与不确定性　达标时间在两个积分族与两种湿面离散格式下于三档网格一致到 10-6 s 量级,收缩效应与三阶段分界分别经尺度折算和四判据互验;本工况为传质控制(扩散前因子 -30%/+40% 使时长变化约 +38%/-25%,导热系数 ±15% 影响不到万分之一)。无内部实测数据,故本文为所列假设下的条件性预测、两个报告时长是闭合族下界,不作准确率或置信区间声明;报告时长中 92%—93% 落在环境观测窗之外。

可推广方向　① 二维轴对称以显式处理端面;② 引入吸附/解吸等温线与表面蒸发能量平衡闭合气固界面;③ 以"变长度 + 变半径"骨架守恒替换同比收缩假设;④ 接工艺优化(品质约束下最小化能耗或时长)。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具,主要用于资料与规则核对、公式与代码复核、数值验证脚本编写、文稿一致性与格式检查,详细使用情况见支撑材料。

本参赛队对所提交作品的原创性、真实性和准确性负全部责任。本文的核心模型选择、关键闭合假设(等效平衡映射、有效显热容量、同比径向收缩)与最终数值结论均由本参赛队确定;AI 参与完成的公式、代码与文字内容已逐项人工审查与核实,凡与题目给定条件或计算结果不符者已予修改或弃用。用于支撑本文结论的全部源程序、输入数据、运行记录与校验证据一并提供于支撑材料。

参考文献

[1] 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题:药材的烘干问题[Z]. 2026.(含附件 1、附件 2、附件 3、附录 2—4)

[2] COMSOL. Heat Transfer Theory[EB/OL]. [2026-09-12]. https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_heattransfer.30.25.html

[3] FAO. Crop Drying(Chapter 9: Moisture Content / Drying Theory)[EB/OL]. [2026-09-12]. https://www.fao.org/4/s1250e/S1250E0u.htm

[4] COMSOL. Diffusion Coefficient[EB/OL]. [2026-09-12]. https://www.comsol.com/multiphysics/diffusion-coefficient

[5] COMSOL. How to Model Heat and Moisture Transport in Porous Media[EB/OL]. [2026-09-12]. https://www.comsol.com/blogs/how-to-model-heat-and-moisture-transport-in-porous-media-with-comsol

[6] COMSOL. Deformed Meshes[EB/OL]. [2026-09-12]. https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_deformedmeshes.34.04.html

[7] ASHRAE. ASHRAE Handbook—Fundamentals, Chapter 1: Psychrometrics[EB/OL]. [2026-09-12]. https://handbook.ashrae.org/Handbooks/F25/SI/F25_Ch01/F25_Ch01_si.aspx

[8] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.

[9] SciPy. scipy.integrate.solve_ivp[EB/OL]. [2026-09-12]. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html

[10] NIST. NIST Digital Library of Mathematical Functions(指数积分与 Bessel 函数章节)[EB/OL]. [2026-09-12]. https://dlmf.nist.gov/

[11] MathWorks. ode15s:Solve stiff differential equations and DAEs[EB/OL]. [2026-09-12]. https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/ode15s.html

[12] 杨世铭, 陶文铨. 传热学[M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.

[13] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[14] Carslaw H S, Jaeger J C. Conduction of Heat in Solids[M]. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1959.

正文引用位置对照

| 文献 | 正文引用位置 |
| --- | --- |
| [1] | 1.1、1.2、第 3.1 节(数据来源)、第 5.7 节(题给经验式) |
| [2] | 5.3.1(傅里叶定律)、5.4.1(热方程) |
| [3] | 5.1.2(干基/湿基定义)、5.7.4(a)(比热容加权形式) |
| [4] | 5.3.2(扩散系数与 Arrhenius 关系) |
| [5] | 5.6.4(气固界面与相变)、11.2(潜热闭合) |
| [6] | 5.5(材料坐标与移动网格) |
| [7] | 5.6.4(含湿量 ↔ 蒸汽分压换算)、11.5(式 (68)) |
| [8] [9] | 10.3.1(BDF/NDF 与刚性 ODE 求解) |
| [10] | 10.2.3(指数积分 Ei)、10.4(Bessel 函数) |
| [11] | 10.4 检验五(MATLAB 独立交叉核验) |
| [12] | 2.3(Biot 数)、5.8(无量纲数) |
| [13] | 5.4.2(圆柱内扩散) |
| [14] | 10.4 检验一(圆柱 Bessel 级数解) |

附录

附录 A　支撑材料文件清单

| 序号 | 文件/目录 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | `AI工具使用详情.pdf` | 按 AI 规定第 4 条撰写的详情说明(工具与版本、使用目的与环节、主要提示方式与过程、采纳与人工修改核验情况) |
| 2 | `result1.xlsx` | 问题一完整结果(1800 s 内每 1 s、每 0.1 cm) |
| 3 | `result2.xlsx` | 问题二完整结果(全过程每 1 s、每 0.1 cm) |
| 4 | `result3.xlsx` | 问题三完整结果(每 60 s、每 0.1 cm) |
| 5 | `result4.xlsx` | 问题四完整结果(每 60 s、每 0.1 cm,含药材表面列) |
| 6 | `code/` | 建模与求解全部 Python 源程序(正式入口、核心模块、解析 Jacobian、绘图与导出脚本) |
| 7 | `code/matlab/` | MATLAB 独立交叉核验脚本 |
| 8 | `docs/` | 公式与算法说明、参数与运行设置说明 |
| 9 | `figures/` | 正文图件的矢量版本(PDF/SVG)与绘图数据 |
| 10 | `evidence/` | 运行记录、校验输出、交叉验证结果 |

附录 B　完整可运行源程序代码

源码在支撑包中的目录与下表一致(`code/` 为经人工审查的交付版,`code/data`、`code/modeling`、`code/verification` 为产生正文全部数值的生产与验证脚本),共 40 个 Python 文件与 1 个 MATLAB 文件。

B.1　问题求解核心模块(`code/`)

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| `dryingCore.py` | 物理模型与控制方程右端项:物性函数、内部面通量(调和平均与 Kirchhoff 势两种格式)、表面与中心边界、问题一至问题四的设置装配 |
| `analyticJacobian.py` | 解析稀疏 Jacobian 的装配,含式 (55)—(59) 的全部导数项与交叉项 |
| `diskDense.py` | 稠密输出的磁盘存储与任意时刻插值求值(式 (52) 后的说明) |
| `runDelivery.py` | 正式求解入口:读入清洗后数据、逐问求解、事件定位与严格复核、导出四份结果工作簿与正文表格 CSV |
| `exportOutputs.py` | 按附件 3 模板导出 `result1—4.xlsx`:固定物理半径取样、域外留空、真实表面独立列与四位小数舍入 |
| `q1Model.py`—`q4Model.py` | 四个问题的模型装配入口(物性、几何与判据的切换) |

B.2　数据准备与生产流水线(`code/data/`、`code/modeling/`)

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| `prepare_a_data.py` | 附件 1、附件 2 的读取、单位换算与分段线性插值,生成清洗后数据 |
| `run_modeling.py` | 生产求解驱动:按问题装配设置、调用核心模块、落盘全部数值摘要 |
| `drying_core.py`、`analytic_jacobian.py`、`disk_dense.py`、`export_outputs.py` | 与 B.1 交付版同源的生产实现(蛇形命名) |
| `publication_plots.py` | 生成正文图件的矢量版本与绘图数据 |
| `validate_bessel.py` | 独立重写的圆柱 Bessel 级数解析解与节点 / 控制体平均两种口径的判别(式 (60)、式 (61)) |
| `verify_convergence.py` | 相邻网格在公共采样点上的收敛性检验 |
| `verify_time_accuracy.py` | 基准与更紧时间推进设置下的解差异与事件差 |
| `compare_analytic.py`、`axisymmetric_check.py` | 解析解对照与二维轴对称对照(端面效应) |

B.3　验证与交叉核验脚本(`code/verification/`)

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| `crossvalidate_solver.py` | 积分器互换(BDF/NDF 与 Radau IIA)与两种湿面离散格式对照 |
| `method_comparison.py` | 同方程两种离散(Kirchhoff 势与二阶守恒中点差分)对照,含 `fluxPathUsed` 守卫 |
| `threshold_and_scaling_checks.py` | 阈值事件的独立二分求根与 (R0/R)2 尺度折算(式 (67)) |
| `latent_heat_scenarios.py` | 潜热情景包络(式 (65) 与表 27) |
| `isotherm_activity_closure.py` | 数据锚定的吸附闭合情景族(式 (68)—(71) 与表 28) |
| `sensitivity_analysis.py` | 环境延拓、Ceq、h、β、扩散前因子与导热系数的情景扫描(表 33) |
| `crossvalidate_series.py`、`compile_crossvalidation_report.py` | 三阶段分界的多判据交叉识别与其汇总 |
| `analytic_metric_check.py`、`energy_balance_check.py` | 解析度量口径核对与能量恒等式构造限制的诊断(10.9 节检验二) |

B.4　MATLAB 独立实现(`code/matlab/`)

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| `runCrossCheck.m` | 独立有限体积离散 + `ode15s` 的跨实现交叉核验(10.9 节检验五) |

附录 C　补充表格

下列表格因版面原因编入附录,正文相应小节以编号引用;编号与正文一致,内容未作任何删改。

表 12　无量纲数与时间尺度($C_0=2.55$、$T_0=301.15$ K)

| 量 | 问题一 | 问题二、三 | 问题四 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热扩散率 α /(m²/s) | 1.6886×10-7 | 1.4483×10-7 | 7.8501×10-8 |
| 水分扩散率 D /(m²/s) | 4.9377×10-9 | 5.6417×10-9 | 1.0471×10-9 |
| 传热 Biot 数 Bih | 1.3889 | 1.0353 | 1.8964 |
| 传质 Biot 数 Bim | 3.2404 | 2.8360 | 15.2801 |
| α/D | 34.20 | 25.67 | 74.97 |
| 热扩散时间 R02/α /h | 0.6580 | 0.7672 | 1.4154 |
| 水分扩散时间 R02/D /h | 22.5028 | 19.6947 | 106.1119 |
| 1800 s 时的 FoT | 0.75985 | — | — |
| 1800 s 时的 FoC | 0.022219 | — | — |

表 24　模型检验汇总

| 检验 | 做法 | 关键结果 | 能证明 | 不能证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 解析基准 | 常系数圆柱 Robin–Bessel 级数(独立重写) | 节点口径最大偏差 1.80×10-6 K;控制体平均口径表面 2.1×10-3 K 且一阶收敛 | 常物性子问题上离散求解器正确 | 非线性 D(C) 与问题二至四的解 |
| 二 离散质量恒等式 | 干物质加权均值 + 累计失水 | 残差 5.8×10-15—1.2×10-14 kg/kg | 共享通量格式守恒、实现自洽 | 物理预测误差;完整能量守恒 |
| 三 空间网格收敛 | 相邻网格在 21 个固定半径 × 整数秒上比较 | Δ C≤4.7×10-5 kg/kg;经验阶约 1.82—2.02 | 所列范围内空间误差已小 | 连续时空严格误差界 |
| 四 时间设置敏感性 | 基准容差/步长 vs 更紧容差/更小步长 | Δ C≤9.9×10-9 kg/kg;事件差 ≤4.0×10-6 s | 时间推进误差远小于物理变化 | 纯步长或纯容差的截断误差 |
| 五 跨实现对照 | Python(生产)vs MATLAB `ode15s`(N40) | Δ T≤2.38×10-7 K;事件差 2.30×10-4 s | 两个独立实现无低级错误 | 连续全域误差界(同离散公式) |
| 一附 口径判别(节点) | 解析节点值 vs 有限体积节点值 | 内部最大差 1.8×10-6 K | 内部节点精度 | 表面控制体 |
| 一附 口径判别(控制体平均) | 解析精确环形平均 vs 有限体积控制体平均 | 表面最大差 2.1×10-3 K,一阶收敛 | 表面为单侧控制体导致的一阶几何效应 | 与节点口径互换使用 |

表 27　表面潜热情景包络($N=800$)

| 潜热比例 L | 问题二三达标时间 /h | 相对基线 | 问题二三最低表面温度 /°C | 问题四达标时间 /h | 相对基线 | 问题四最低表面温度 /°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0(本文基线) | 57.4723 | — | 28.00 | 51.0906 | — | 28.00 |
| 0.25 | 58.1857 | +1.24% | 24.89 | 52.4165 | +2.60% | 25.70 |
| 0.50 | 58.9341 | +2.54% | 20.25 | 53.7620 | +5.23% | 21.69 |
| 1.00 | 60.4972 | +5.26% | 10.90 | 56.4845 | +10.56% | 14.55 |

表 31　多方法交叉验证架构与结果

| 层 | 待验证结论 | 相互独立的方法 | 实测一致性 | 证据位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 问题三、四的达标时间 | 变阶 BDF/NDF(生产)· 三阶 Radau IIA | 三档网格事件差 1.1×10-6—5.6×10-8 s | `cv_solver_v1/` |
| L2 | 湿分面离散格式 | Kirchhoff 势 · 调和平均 + 网格加密 | 见 12.3 节表 31 | `cv_solver_v1/` |
| L3 | 全模型实现 | Python(生产)· MATLAB `ode15s`(N40) | Δ T≤2.375×10-7 K;事件差 2.297×10-4 s | `qa/matlab_crosscheck_20260911/` |
| L4 | 问题一热场 | 常系数圆柱 Robin–Bessel 级数 | 节点口径 1.80×10-6 K;口径判别见 10.4 节 | `results/bessel_validation/` |
| L5 | 收缩的缩短效应 | 直接数值模拟 · (R0/R)2 尺度折算 | 131.6198 h vs 129.8452 h,偏 1.37% | `threshold_scaling_v1/` |
| L6 | 三阶段分界 | 两段折线回归 · M–K 突变 · Fisher 最优分割 · 相对阈值 | 四判据落在同一区间,见 12.5 节 | `series_v1/` |
| L7 | 阈值定义与最慢位置 | ODE 事件 · 独立二分求根 · 全节点最大值位置证书 | 根差 $5.82\times10^{-11}$ s | `threshold_scaling_v1/` |
| L8 | 空间离散本身 | Kirchhoff 势 · 二阶守恒中点差分 | 常 D 逐位 0;变 D 观测阶 1.99907 | `method_v1/` |
| L9 | 表面水分边界闭合 | 冻结 1:1 映射 · 数据锚定的吸附族 | 锚点差 0.0;p=1 右端函数逐位相同 | `isotherm_closure_v1/` |
| L10 | 参数不确定性 | Morris 筛选 · 单参数扫描(带注入自检) | 见 13.3 节 | `sensitivity_v1/` |

表 32　两种湿面离散格式随网格加密的达标时间(同一模型、同一积分器)

| 问题 | 网格 N | Kirchhoff /h | 调和平均 /h | 差 /h | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题二三 | 400 | 57.4724174 | 57.6868014 | 0.2144 | 1.0037 |
| 问题二三 | 800 | 57.4723298 | 57.5122517 | 0.03992 | 1.0007 |
| 问题二三 | 1600 | 57.4723076 | 57.4810663 | 0.008759 | 1.0002 |
| 问题四 | 400 | 51.0906733 | 51.1105476 | 0.01987 | 1.0004 |
| 问题四 | 800 | 51.0905992 | 51.0954705 | 0.004871 | 1.0001 |
| 问题四 | 1600 | 51.0905806 | 51.0917915 | 0.001211 | 1.0000 |

表 33　两个积分族的事件时间(同一网格、同一容差)

| 问题 | 网格 N | BDF/NDF /h | Radau IIA /h | 差 /s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题二三 | 800 | 57.4723297616 | 57.4723297620 | 1.12×10-6 |
| 问题二三 | 1600 | 57.4723075468 | 57.4723075464 | 1.49×10-6 |
| 问题四 | 800 | 51.0905991564 | 51.0905991555 | 3.17×10-6 |
| 问题四 | 1600 | 51.0905805903 | 51.0905805903 | 5.58×10-8 |

表 34　四类序列的阶段分界识别结果

| 目标序列 | 数据来源 | 判据区间 /h | 对模型的意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烘房温度 | 附件 1 | 0.6—2.4 | 支持"4 h 后取平台"的延拓 |
| 烘房水分浓度 | 附件 1 | 同区间 | 同上 |
| 预热阶段完成(中心/表面温度) | 计算曲线 | 1.0—2.9 | 问题一的 1800 s 窗口落在预热段内;问题二的 3 h 展示窗恰好跨越预热→恒温干燥的转变 |
| 半径主要收缩完成 | 附件 2 | 4.5—13.5 | 问题四的 51 h 终点远在收缩终止之后,且不需要半径外推 |

表 29　五处修正与创新的定位与证据

| 编号 | 修正/创新 | 性质 | 定量证据 | 论文落点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 题给密度与几何的相容性修正 | 对题设的修正 | 必要性半径界 1.2112 cm;字面模型 72 h 最多容纳 97.83% | 5.7.4(c)、9.1、13.7 |
| 二 | 表面蒸发的能量闭合(潜热包络) | 物理补全 + 情景包络 | 潜热/显热 ≈21.6;L=1 时 +5.3% / +10.6% | 11.2、13.4 |
| 三 | Kirchhoff 浓度势 | 数值方法设计 | 调和平均在 N1600 仍偏 8.8×10-3 h;两格式观测阶 1.999 | 10.2.3、11.3 |
| 四 | 材料坐标移动域 + 干骨架守恒 | 建模方法设计 | 收缩使时长缩短 60.65%,独立 R2 折算印证到 1.37% | 5.5、9.5、11.4 |
| 五 | 数据锚定的吸附闭合 | 物理闭合修正 | 烘房 RH = 0.607 强制 aw(0.05)=0.607;族包络 +0—13.9% / +0—8.3% | 11.5、13.4 |

附录 D　公式总表(完整性与数量核对用)

表 37　公式总表(共 76 式,含 5 条补充推导式)

| 编号 | 名称与用途 | 自变量 | 因变量 | 单位 | 来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 四问通用控制方程(材料坐标形式) | x,t | T,C | K/s、1/s | 本文(由 (16) 归纳) |  |
| (2) | 薄壳几何与控制体 | r,dr | dV,A(r) | m³、m² | 本文定义 |  |
| (3) | 干基与湿基含水率换算 | mw,md | C,w | kg/kg、1 | 本文定义 |  |
| (4) | 初始干物质密度标定 | ρeff(C0),C0 | ρd0 | kg/m³ | 本文定义 |  |
| (5) | 干物质质量守恒 | t,r | ρd,u | kg/(m³·s) | 本文推导 |  |
| (6) | 水分总质量守恒 | t,r | ρdC,jw | kg/(m³·s) | 本文推导 |  |
| (7) | 干基含水率演化方程 | t,r | C | 1/s | 由 (6)−C×(5) 推导 |  |
| (8) | 傅里叶导热定律 | ∂ T/∂ r | qr | W/m² | 本构(题设物理定律) |  |
| (9) | 有效菲克扩散本构(干基) | ∂ C/∂ r | jw | kg/(m²·s) | 本构(题设物理定律) |  |
| (10) | 热方程(有效显热闭合,固定半径) | t,r | T | K/s | 本文主控方程 |  |
| (11) | 水分方程(固定半径) | t,r | C | 1/s | 本文主控方程 |  |
| (12) | 变系数散度展开式 | t,r | T | K/s | 本文推导 |  |
| (13) | 材料坐标变换 | r,R(t) | x,F | 1 | 本文定义 |  |
| (14) | 坐标变换下的导数关系 | x,t | ∂tf,∂rf | 1/s、1/m | 链式法则推导 |  |
| (15) | 同比径向收缩与干骨架守恒 | r,R(t) | u,ρd | m/s、kg/m³ | 本文推导(含守恒论证) |  |
| (16) | 变换后的统一方程 | x,t | T,C | K/s、1/s | 由 (14) 代入 (10)(11) |  |
| (17) | 附录 4 与附录 3 的扩散系数比 | C | D4/D23 | 1 | 由 (31)(35) 相除 |  |
| (18) | 初始条件 | — | T0,C0 | K、kg/kg | 题给 |  |
| (19) | 中心对称条件与算子极限 | x | ∂xT,∂xC | K/m、1/m | 本文推导 |  |
| (20) | 完整表界面能量收支(含辐射与潜热) | Ts,Tw,jn | 热流平衡 | W/m² | 本文推导(情景用) |  |
| (21) | 表面热边界(基线,不含辐射与潜热) | Ts,T∞ | ∂rT | W/m² | 题给 h |  |
| (22) | 表面热边界的材料坐标形式 | Ts,T∞ | ∂xT | W/m² | 由 (21) 变换 |  |
| (23) | 表面水分边界(基线) | Cs,Ceq | ∂rC | kg/(m²·s) | 题给 β |  |
| (24) | 表面水分边界的材料坐标形式 | Cs,Ceq | ∂xC | kg/(m²·s) | 由 (23) 变换 |  |
| (25) | 真实水质量通量与等效通量换算 | Cs,Ceq | $j_w\ | _s$ | kg/(m²·s) | 本文推导 |
| (26) | 问题一常热物性 | — | ρ,cp,k | kg/m³、J/(kg·K)、W/(m·K) | 题给附录 2 |  |
| (27) | 问题一水分扩散系数 | C | D1 | m²/s | 题给附录 2 |  |
| (28) | 问题二三密度 | C | ρ23 | kg/m³ | 题给附录 3 |  |
| (29) | 问题二三比热容 | C | cp,23 | J/(kg·K) | 题给附录 3 |  |
| (30) | 问题二三导热系数 | C | k23 | W/(m·K) | 题给附录 3 |  |
| (31) | 问题二三水分扩散系数 | C,T | D23 | m²/s | 题给附录 3 |  |
| (32) | 问题四密度 | C | ρ4 | kg/m³ | 题给附录 4 |  |
| (33) | 问题四比热容 | C | cp,4 | J/(kg·K) | 题给附录 4 |  |
| (34) | 问题四导热系数 | C | k4 | W/(m·K) | 题给附录 4 |  |
| (35) | 问题四水分扩散系数 | C,T | D4 | m²/s | 题给附录 4 |  |
| (36) | 比热容的质量加权混合形式 | md,mw | cp | J/(kg·K) | 本文推导(解释性) |  |
| (37) | 扩散系数的对数导数与单调性 | C,T | ∂ln D | 1/K、kg/kg | 本文推导 |  |
| (38) | 无量纲数与特征时间 | h,β,k,D,α | Bih,Bim,FoT,FoC | 1 | 本文定义 |  |
| (39) | 问题一热方程(常系数) | t,r | T | K/s | 由 (10) 取常数物性 |  |
| (40) | 问题一水分方程 | t,r | C | 1/s | 由 (11) 代入 (27) |  |
| (41) | 问题二热方程 | t,r | T | K/s | 由 (10) 代入 (28)(29) |  |
| (42) | 问题二水分方程 | t,r | C | 1/s | 由 (11) 代入 (31) |  |
| (43) | 全域达标判据 | t | M(t),t* | kg/kg、s | 本文定义 |  |
| (44) | 严格可行报告时刻的取整规则 | t* | ̂n,trep | 1、h | 本文定义 |  |
| (45) | 问题四热方程与水分方程 | x,t | T,C | K/s、1/s | 由 (16) 代入 (32)—(35) |  |
| (46) | 问题四有效热容量与干骨架守恒 | C,R(t) | B4,ρd | J/(m³·K)、kg/m³ | 由 (15)(33) 得 |  |
| (47) | 对偶控制体网格与权重 | x | xi,wi | 1 | 本文定义 |  |
| (48) | 内部面热通量(调和平均) | Ti,Ti+1 | GTi+1/2 | W/m | 本文离散 |  |
| (49) | Kirchhoff 浓度势及其导数 | C | Φ,Φ' | —、1 | 本文推导 |  |
| (50) | 内部面湿通量(Kirchhoff 势) | Ci,Ci+1,̄T | GCi+1/2 | m²·(kg/kg)/s | 由 (49) 得 |  |
| (51) | 表面与中心面通量 | CN,TN | GCN+1/2,GTN+1/2 | 同 (48)(50) | 由 (22)(24) 得 |  |
| (52) | 半离散常微分方程组 | GT,GC,wi,Bi | ̇Ti,̇Ci | K/s、1/s | 由守恒式离散 |  |
| (53) | 累计失水与加权平均含水率 | Ci,CN | ℓ,̄C | kg/kg | 本文定义 |  |
| (54) | 离散质量恒等式 | ̄C,ℓ | 残差 | kg/kg | 由 (52)(53) 推出 |  |
| (55) | 物性对含水率的导数 | C | ρC,cp,C,kC,BC | 各物性单位/C | 由 (28)—(30) 求导 |  |
| (56) | 扩散系数对状态的导数 | C,T | DC,DT | m²/s 每单位 | 由 (31) 求导 |  |
| (57) | 调和平均面对导热系数的导数 | ki,ki+1 | ∂ kH | 1 | 由 (48) 求导 |  |
| (58) | 面湿通量对相邻含水率的导数 | Ci,Ci+1 | ∂ GC | m²/s | 由 (50) 求导 |  |
| (59) | 容量交叉项(最易遗漏) | ̇Ti,Bi,BC,i | ∂̇Ti/∂ Ci | 1/s | 由 (52) 求导 |  |
| (60) | 圆柱 Robin–Bessel 级数解 | r,t | T | K | 本文独立重写(解析基准) |  |
| (61) | 级数系数 | μn,Bih | An | K | 由初值正交展开 |  |
| (62) | 字面湿密度的干密度上界 | C | ρd | kg/m³ | 由 (32) 推导 |  |
| (63) | 必要性半径界 | ρd0 | Rmin | m | 本文推导 |  |
| (64) | 字面模型可容纳的干质量比例 | R(72 h) | 比例 | 1 | 本文推导 |  |
| (65) | 含潜热的表面能量平衡 | Ts,Cs | 热流平衡 | W/m² | 本文推导(式 (20) 的基线扩展) |  |
| (66) | 常规面通量近似(对照用) | Ci,Ci+1 | GC | m²·(kg/kg)/s | 本文列出(对照) |  |
| (67) | 收缩时间轴的 R2 尺度折算 | R(t),t* | τeq | h | 本文推导 |  |
| (68) | 湿空气含湿量与蒸汽分压换算 | p,Y,T | pv | Pa | 本文推导(依据湿空气热力学) |  |
| (69) | 被题面数据强制的水活度锚点 | Ceq,T∞ | aw | 1 | 由附件 1 与 Ceq=0.05 推出 |  |
| (70) | 单参数等温线族 | C,p | aw(C) | 1 | 本文构造 |  |
| (71) | 吸附闭合的表面驱动缩放 | Cs,Ceq,p | g表面,Keff | kg/(m²·s)、1 | 本文构造 |  |

数量核对:题给经验式 9 条(式 (26)—(35),其中 (26) 含三个常数);守恒与演化 3 条((5)—(7));本构 2 条((8)、(9));主控方程及其变换 7 条((10)—(16));初边值 8 条((18)—(25));数值离散 10 条((47)—(54)、(66));算法导数 5 条((55)—(59));解析基准 2 条((60)、(61));判据与取整 2 条((43)、(44));修正与创新 13 条((17)、(36)—(38)、(62)—(65)、(67)—(71));其余为定义与几何式。合计 76 式(71 条主式 + 补充推导式 (47a)(47b)(47c)(48a)(50a),用于展示守恒性、调和平均导数与 Kirchhoff 势构造的完整推导),与正文编号一一对应,无缺号、无重号。