考虑物性变化与径向收缩的药材热湿耦合模型及数值验证

摘要

药材热风烘干同时涉及温度传递、水分迁移及尺寸变化，表面状态难以直接代表内部干燥程度。针对圆柱形药材的四个问题，本文基于题给环境观测和物性关系，建立一维径向有效热湿耦合模型，并以全域最大干基含水率确定烘干结束时间。模型区分有效显热容量与守恒干物质密度，将气固含水率映射、观测窗后环境平台和同比径向收缩作为明确闭合；在环形控制体上采用Kirchhoff浓度势处理非线性扩散，配合解析稀疏Jacobian与隐式BDF求解。

针对问题一，采用常热物性与含水率依赖扩散系数建立预热模型，计算0—1800 s内温度和水分的径向分布。1800 s时中心、表面温度分别为33.5753°C和36.7856°C，干基含水率分别显示2.5500和1.5102 kg/kg，反映表层先响应及内部水分迁移滞后。温度场另与包含时变边界卷积的圆柱解析级数对照，验证简化条件下的数值实现。

针对问题二，从初始状态统一采用附录3的变物性，联立计算温度对扩散及水分对热物性的反馈。附件观测区间内进行分段线性插值，4 h后按50°C与等效平衡含水率0.05延拓。3 h时中心、表面温度为49.8495°C和49.9664°C，而含水率仍为1.7662和1.0081 kg/kg，说明升温接近完成早于全域脱水完成。

针对问题三，复用全过程轨迹，以全域最大含水率下降穿越0.15 kg/kg定位临界根，并区别临界等号与严格可行的报告时刻，得到烘干时长57.4724 h。针对问题四，在干物质守恒下取材料坐标，将给定半径变化转化为固定区间上的时变几何因子；采用整组附录4物性，得到时长51.0906 h、结束半径约1.2000 cm，输出中将域外位置与真实表面分别处理。

网格与时间设置检验、独立MATLAB实现及BDF/Radau对照支持结果在所列范围内的数值一致性。同物性几何对照显示缩短迁移路径的作用，经验边界阻力情景进一步说明气固闭合对时长的影响。由于没有内部温湿实测及药材等温线，本文不将数值一致性解释为实测准确率；所得时长适用于给定物性、环境延拓和收缩假设。

关键词：热湿耦合；有限体积法；Kirchhoff变换；径向收缩；干燥时间

1 问题重述

1.1问题背景

中药材干燥是产地初加工的关键环节，直接决定成品品质与用药安全。热风烘干是目前应用最广的干燥方式之一，通常包含预热平衡与恒温干燥两个阶段[1]。然而，烘房温湿度调控多凭经验，参数不当易导致效率低、能耗高、有效成分损失等问题。已有研究表明，通过建立热风干燥的传热传质模型，可以用计算机模拟不同工艺下水分和温度的变化，从而减少试错成本[2]。因此，用数学建模与仿真研究热风烘干规律具有实际意义。

1.2问题提出

基于上述背景，要求建立数学模型解决以下问题：

本文以圆柱形中药材的热风烘干过程为研究对象，该药材长为25cm、半径为2cm，初始温度为28℃，初始水分浓度（即干基含水率）为2.55kg/kg。

问题一：根据烘房的温度以及水分浓度变化情况，建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，据此计算出1800s内每隔1s、到药材中心距离每隔0.1cm的药材温度以及水分浓度。

问题二：在问题一的基础下，将时间范围扩展至整个烘干过程（2至3天），根据预热平衡阶段与恒温干燥阶段参数，建立整个烘干过程药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，据此计算出在烘干过程中，每隔1s、到药材中心距离每隔0.1cm的药材温度以及水分浓度的。

问题三：在问题二的基础上反求问题，约束烘干要求药材各处水分浓度均低于0.15kg/kg。要求依据已建立的水分浓度模型，模拟药材内部水分随时间的变化，计算出药材内部水分浓度每隔60s、到药材中心距离每隔0.1cm的药材水分浓度以及烘干结束时间。

问题四：在实际烘干过程中，药材由于水分流失引起的尺寸变化会影响到烘干的最终效果，需要建立含尺寸变化的温度和水分浓度模型，重新确定烘干时长，据此计算出药材内部水分浓度每隔60s时间、0.1cm距离的水分浓度以及烘干结束时间。

2 问题分析

2.1问题一分析

已知圆柱形药材的几何尺寸（长25cm、半径2cm）、均匀初始状态（28°C、2.55kg/kg干基）、烘房温湿度序列（附件1）与常物性参数（附录2），要求得到1800s内药材内部温度与水分浓度的时空分布。首先由傅里叶导热定律与Fick扩散定律，在轴对称假设下建立一维径向控制方程，并给定中心零通量与表面Robin边界条件。求解顺序上，由于本问热物性为常数，温度方程为常系数线性抛物型，可独立求解，故先求温度；该简化下温度场存在圆柱Bessel级数解析解，本文的数值求解器即以此为基准作对照校验。对于水分浓度场，热物性虽为常数，但扩散系数仍随含水率变化D1(C)，方程自身非线性，故改用守恒型有限体积离散配隐式时间推进求解，并以离散质量守恒恒等式校核(残差量级10-14);注意到扩散系数经验式中的温度项为Arhenius形式，计算中温度一律以开尔文代入。

2.2问题二分析

问题二区别于上一问，将时间拉长至整个烘焙过程，已知烘干过程持续数天，预热平衡与恒温干燥两个阶段的参数不同，附录给出了密度、比热容、导热系数和扩散系数随含水率或温度变化的经验关系，要求得到整个烘干过程的温度与水分浓度时空分布。与问题一相比，本问物性同时依赖含水率与温度，温度方程和水分方程不再解耦，必须联立求解。由于两问采用的物性体系不同，本问从初始时刻重新开始计算，不以问题一的末状态作为初值。环境驱动方面，前一段时间按附件数据分段线性插值，之后取平台温湿度延拓，该延拓作为假设在论文中明确说明。求解方法上仍采用守恒型有限体积离散，时间推进需处理方程刚性与非线性耦合，因此配了解析Jacobian并采用隐式BDF格式。非线性系数不能移出散度，热容量项不能改写成特定微分形式。

2.3问题三分析

问题三继续沿用问题二的变物性耦合模型，几何依旧保持固定半径，计算时间拉长至数天。本题不再是给定时间求内部分布，而是反向求解烘干结束时刻；烘干达标条件是药材全部位置的水分浓度均低于0.15 kg/kg。由于药材中心水分散失最慢，全场最大值一般出现在中心位置，但求解时不能只监控中心点，必须遍历全部径向位置，取全域最大水分浓度作为判断依据，寻找它第一次低于阈值的时刻作为烘干总时长。为了精确捕捉这一时刻，选择利用数值解进行插值搜索，并严格控制时间步长以确保穿越时刻的精度。

2.4问题四分析

问题四的解决关键在于处理半径随时间减小带来的移动边界。直接使用原坐标会面对网格随边界变形的问题，因此采用坐标变换，把实际收缩域映射到固定区间这样，移动边界问题转化为固定域问题，问题二、三中的有限体积离散和隐式时间推进可以继续使用。半径由附件2插值得到，密度、比热、导热系数和扩散系数改用附录4的经验公式，并在每个时间步按当前含水率和温度更新。

求解时，先将控制方程在变换后的坐标下重新离散，保留由坐标变换产生的网格速度相关项，具体形式按干物质骨架随动或空间固定的假设确定，避免漏项或重复加项。随后分别计算固定半径和变化半径两种情形，以便隔离收缩本身的影响：收缩缩短了水分迁移路径，但附录4扩散系数整体小于附录3，两种作用方向相反，净效应通过数值结果比较得出。

3 模型假设

假设药材长径比较大，忽略药材两个端面的传热与水分散失，将三维传热传质过程简化为一维径向模型。

假设烘房内热风充分混合，同一时刻药材表面外侧温湿度均匀，对流换热系数、对流传质系数取恒定值。

假设初始时刻药材内部温度与干基含水率均匀分布，不存在初始梯度。

假设药材干物质骨架不发生迁移；问题一至三骨架尺寸固定，问题四在干物质没有生成、损失或相对骨架迁移时只发生均匀径向收缩，轴向长度不变。

假设不考虑药材内部生化反应，仅研究热传导与水分扩散物理过程。

4 符号说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| t | 时间 | s |
| r | 到药材中心的径向距离 | m |
| x=r/R(t) | 材料归一化径向坐标 | 1 |
| T | 药材温度 | K |
| C | 干基含水率=m水/m干物质 | kg/kg |
| w=C/(1+C) | 湿基质量分数 | 1 |
| R(t) | 药材当前半径 | m |
| ρeff | 有效密度（用于热容量） | kg/m³ |
| ρd | 守恒干物质密度 | kg/m³ |
| cp | 比热容 | J/(kg·K) |
| k | 导热系数 | W/(m·K) |
| D | 有效水分扩散系数 | m²/s |
| h | 对流换热系数 | W/(m²·K) |
| β | 对流传质系数 | m/s |
| B=ρeff··cp | 有效体积显热容量 | J/(m³·K) |
| qr | 径向导热热流密度（向外为正） | W/m² |
| jw | 径向水分质量通量（向外为正） | kg/(m²·s) |
| ℓ(t) | 每单位初始干物质的累计失水 | kg/kg |
| Ceq | 环境对应的等效平衡含水率 | kg/kg |
| T∞ | 烘房温度 | K |
| t* | 全域达标时刻 | s |

5 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 建模思路与统一口径

本文采用圆柱径向热湿传递框架研究药材内部状态。计算几何按题面取长度0.25 m、初始半径0.02 m；温度方程以开尔文为单位，结果表换算为摄氏度。含水率C表示单位药材干物质所含的水质量，其与湿基质量分数w的关系为

C=mwmd, w=C1+C	(1)

干基比值并非单位体积内的水质量。为保持水量计算的量纲一致，引入单位当前体积内的干物质质量ρd，水质量密度为ρdC。问题一至三采用固定且空间均匀的干物质骨架，问题四采用随材料运动的骨架，干物质本身不发生生成、消耗或相对骨架的扩散。因而问题四的“骨架无迁移”应理解为不存在额外组分迁移，不能理解为材料点在空间中静止。下文所有移动域方程均按材料随动解释建立。

热学和质量方程需要分别说明密度的用途。题给ρ与cp的乘积记为B，用来描述单位体积温升的有效显热需求；ρd则用于计算随材料守恒的干物质和水质量。若把题给ρ同时解释为真实湿密度，再强行令ρd=ρ/(1+C)，会对固定长度和给定半径施加额外约束。附录A.2表明，该约束与所给后期收缩数据不能同时满足。因此本文采用有效容量与独立干骨架的闭合，使两套方程的定义一致；这一处理也限定了结果的物理解释，不能视为对真实组分密度的验证。

附件1的烘房水分指标只标kg/kg，未给出与药材干基含水率之间的吸附等温线。记该观测数值为Y∞，基线约定Ceq=Y∞，作为表面传质的等效平衡值。这是气固边界的简化映射，不是由单位相同推得两者物理相等；如果进一步把Y∞解释为空气湿度比，其干空气参考质量也须另作假设。上述解释不改变附件数值，但明确了预测结果成立的条件。材料平衡含水率的一般概念见文献[5]。

5.1.2 变量定义与公式推导

在半径r至r+dr的圆柱薄壳内，对向外为正的热流和水分通量采用Fourier与Fick本构。薄壳内外表面积不同，积分守恒后须保留径向几何因子。得到

B(C)∂T∂t=1r∂∂r(rk(C)∂T∂r), 0<r<R0	(2)

∂C∂t=1r∂∂r(rD(T,C)∂C∂r)	(3)

式(2)表示有效显热的局部变化由净导热供给，式(3)由水质量守恒除以均匀且固定的ρd得到。变导热系数、变扩散系数均保留在散度内；将它们直接移至导数外，会漏掉由状态变化引起的通量梯度。经典扩散理论提供了上述构造及圆柱基准解的依据[3]。

中心由于轴对称不存在跨轴通量，表面与烘房发生对流换热和有效传质。初始条件与边界条件分别为

T(r,0)=301.15 K, C(r,0)=2.55, Tr(0,t)=Cr(0,t)=0	(4)

−kTr(R0,t)=h(Ts−T∞), −DCr(R0,t)=β(Cs−Ceq)	(5)

这里Ts与Cs是药材真实表面的状态，h=25 W/(m²·K)，β=8×10⁻⁷ m/s。初始场与表面边界在t=0处可能不完全相容，意味着启动阶段形成边界层，不应人为修改初始温湿度来消除该现象。采用较小的早期步长处理快速响应，并在后续检查非负性与通量方向。

问题一采用附录2：ρ=820 kg/m³，cp=2600 J/(kg·K)，k=0.36 W/(m·K)，水分扩散系数为

D1(C)=7×10−9exp(−0.89C) m2/s	(6)

因此本问温度方程是可独立求解的线性热方程，水方程仍因D1(C)而非线性。式(6)没有温度项；Arrhenius温度因子只在问题二至四的物性关系中出现。不能把“常热物性”扩大解释为“全部物性均为常数”，也不应给问题一另外加入温度活化项。

5.1.3 求解算法

设材料归一化坐标x=r/R0，在0≤x≤1上取N个等长区间，节点xi=i/N包含中心和表面。对每个节点分配相邻半节点之间的环形控制体。令wi为其无量纲体积权重，中心与表面分别采用半控制体。有限体积法先计算相邻控制体共用的面通量，再作净通量差，因而内部面在全域求和时严格相消[4]。这一性质比直接在r=0代入含1/r的差分式更适合处理轴心。

对于浓度依赖显著的D，引入浓度Kirchhoff势。若D=D0 A(T)exp(−a/C)，则取

Φa(C)=Cexp(−a/C)+aEi(−a/C), Φa′(C)=exp(−a/C)	(7)

相邻节点之间的水分通量通过势差计算，温度因子在该面单独取值。不能把A(T)Φ(C)整体作差，否则会产生原Fick闭合中不存在的温度梯度通量。浓度相近时采用局部展开避免两项接近的势值相减损失有效数字。式(7)使浓度方向的积分得到解析处理，但温度面值、有限网格与时间推进仍有离散误差；它不是对整个偏微分方程的精确求解。

细网格缩短了局部扩散时间尺度，显式推进会受到较严的步长限制。本文将温度和含水率交错排列，利用相邻节点耦合构造稀疏Jacobian，再由隐式BDF联立求解[6]。状态末项只累计失水，不反馈改变温湿方程，可用来核对全域水量收支。附录B展开残量、矩阵及边界导数。求解器在误差控制下选择积分步长，正文和工作簿则查询其连续输出，两者分开处理，保证1 s输出并非由稀疏表格重新拼接。

Step 1：读取附件观测，统一长度和温度单位，核对初始场与附录2参数。Step 2：生成环形控制体、初值和相邻面通量。Step 3：采用隐式变步长推进，检查求解成功、有限数值及物性正性。Step 4：从同一数值轨迹查询指定时刻及物理半径。Step 5：导出结果表，并检查累计失水与全域水量变化是否一致。

问题一采用N=3200，积分至1800 s；相对容差为10⁻¹⁰，温度与水分绝对容差分别为10⁻¹⁰ K和10⁻¹² kg/kg。严格容差用于控制时间积分，不能解释为最终物理预测具备相同精度。网格选择依据及时间设置对照见附录C。

5.1.4 结果分析

表1、表2列出题目要求的7个时刻和5个半径位置；完整逐秒、0.1 cm结果由同一轨迹生成。温度和浓度分别保留四位小数，表头中的半径以cm表示。

表1 问题一的径向温度（°C）

| 时间/s | r=0 cm | r=0.5 cm | r=1 cm | r=1.5 cm | r=2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.0000 | 28.0001 | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300.0000 | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8489 |
| 600.0000 | 28.4533 | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1652 |
| 900.0000 | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200.0000 | 30.5427 | 30.7098 | 31.2223 | 32.1126 | 33.4276 |
| 1500.0000 | 31.9957 | 32.1867 | 32.7660 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800.0000 | 33.5753 | 33.7720 | 34.3642 | 35.3621 | 36.7856 |

表2 问题一的径向干基含水率（kg/kg）

| 时间/s | r=0 cm | r=0.5 cm | r=1 cm | r=1.5 cm | r=2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.0000 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2470 |
| 300.0000 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0508 |
| 600.0000 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900.0000 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200.0000 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500.0000 | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800.0000 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

至1800 s，中心温度为33.5753°C，表面温度为36.7856°C，差约3.2102°C。表层直接受到热风影响，温度上升先于中心，随后导热使内部逐渐升温。含水率的空间响应更不均匀：表面已下降到1.5102 kg/kg，中心显示2.5500 kg/kg。原精度中心值约2.5499924，说明其发生了很小的变化；四位表格中的相同数字不意味着水分完全静止。

表层含水率降低后，式(6)中的D随之减小，形成较强的干燥阻力。因而即使表面与外界存在传质驱动力，内部水分也不会立刻均匀释放。只用一个全体平均含水率描述此阶段，会掩盖径向差异，无法回答题目要求的各位置浓度。

图像主题1：问题一7个指定时刻的径向温度与含水率双面板曲线。横轴为距中心距离0—2 cm；左图纵轴为温度°C，右图为干基含水率kg/kg；每条曲线对应一个时刻，突出表面先响应及中心水分滞后。该图与表1、表2对应，绘制时保持时间颜色一致。

5.1.5 模型检验或灵敏度分析

在本问常热物性条件下，将变温边界写入圆柱Robin特征函数展开及时间卷积，得到热场解析基准。它与数值结果在N3200、1801个整数秒和21个半径点上最大相差约1.80×10⁻⁶ K。非线性水方程另用守恒检查与面格式对照核验，不由热场的一致性替代。基准公式与取样范围在附录C交代，正文不逐项展开误差矩阵。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 建模思路

问题二沿用式(2)—(5)的几何与边界框架，重新从均匀初始场开始。按附录3在整个求解区间使用同一套变物性，不在1800 s将附录2解拼接到附录3，也不把问题一末状态用作新的初始条件。这样才能区分两问的物性设定，避免在中途人为改变材料参数。

附录3使两个状态之间出现双向反馈：T进入扩散系数，C同时进入热容量和导热系数。在一次时间推进中，新的温度会影响水通量，新的含水率又改变温升速度和热通量。因此即使外部环境完全相同，问题二也不能沿用问题一的温度轨迹。联立算法在同一时刻更新T、C与全部物性，使耦合关系进入隐式残量；先独立计算全程热场再求水分，会改变这里采用的模型。

5.2.2 变量定义与公式推导

令w=C/(1+C)，附录3规定

ρeff=650+128C, cp=1450+2736w, k=0.21+0.38w	(8)

D3(T,C)=2.4×10−3exp(−0.45C−3850T)	(9)

式(8)的密度、比热容、导热系数依次采用kg/m³、J/(kg·K)、W/(m·K)，式(9)的单位为m²/s，T必须是绝对温度。指数中的0.45/C和3850/T均为无量纲经验组合，系数按题目给定取值，不从当前附件重新拟合。后续采用B(C)=ρeff(C)cp(C)，仍是有效显热解释。

附件1包含0—4 h共241组观测，观测间隔60 s。为了向连续时间求解器提供边界，观测区间内作分段线性插值。t>4 h后取T∞=50°C、Ceq=0.05。这一延拓利用题目恒温干燥的工况描述及末段平台特征，但平台尾段并非持续数天的实测记录。相应的分段表达为

(T∞,Ceq)(t)={(IT(t),IY(t)),0≤t≤14400 s,(323.15,0.05),t>14400 s.	(10)

其中两种插值算子直接连接相邻观测点，不额外平滑或外推趋势。超过观测窗后的输出是指定工况下的条件预测。附录3未重给表面换热和传质系数，本文明确沿用h和β；这也属于全过程边界设置，而不是对不同风速或设备的普遍结论。

图像主题2：烘房边界条件及延拓。上图为0—4 h温度原始点与插值，下图为环境水分指标；另用较长时间轴展示4 h后的50°C和0.05平台，用竖线标出观测与延拓边界。不能把延拓段画成实测点。

5.2.3 求解算法

沿用问题一的有限体积网格，同时更新B(C)、k(C)与D(T,C)。温度面通量采用导热系数调和平均，水分面通量用a=0.45的Kirchhoff势及面温度因子。解析Jacobian保留T对水通量、C对热容量和热通量的导数。中心无通量与表面换热传质直接写入控制体余额，从而保证两类边界与内部离散采用一致的符号。

Step 1：从t=0读取初始状态并选定附录3。Step 2：每次右端函数求值时查询当前环境，更新各节点物性及面通量。Step 3：用隐式BDF与稀疏Jacobian联立推进，早期限制较小步长，后期根据误差控制自动调整。Step 4：保存同一条全过程轨迹，查询题目要求的前3 h径向表和逐秒全过程结果。Step 5：将该轨迹交给问题三进行阈值判断，避免两次独立求解造成终止时间与结果表不一致。

网格采用N3200，主要容差与问题一一致。模型最长允许计算范围只是程序保护上限；实际输出区间由问题三达标事件和其后校核点确定，不以任意预设天数冒充烘干完成时刻。

5.2.4 结果分析

表3、表4给出题目规定的6个时刻。两表由全过程解在同一组时间和半径上查询，因此可以直接比较热响应与水分迁移的时间尺度。

表3 问题二的径向温度（°C）

| 时间/h | r=0 cm | r=0.5 cm | r=1 cm | r=1.5 cm | r=2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5000 | 32.1892 | 32.3821 | 32.9659 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1.0000 | 40.3816 | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5000 | 45.8468 | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2.0000 | 48.4502 | 48.4881 | 48.5984 | 48.7736 | 49.0033 |
| 2.5000 | 49.4670 | 49.4792 | 49.5136 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3.0000 | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

表4 问题二的径向干基含水率（kg/kg）

| 时间/h | r=0 cm | r=0.5 cm | r=1 cm | r=1.5 cm | r=2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5000 | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1.0000 | 2.5257 | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5000 | 2.3861 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0000 | 2.1709 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5000 | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3.0000 | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

3 h时中心和表面温度分别为49.8495°C、49.9664°C，温差已缩小到约0.1169°C，而中心与表面的含水率分别为1.7662、1.0081 kg/kg，仍存在明显差异。升温接近完成不代表脱水已经完成；单独根据药材温度接近烘房温度来决定出料，会忽视中心水分的持续迁移。

水分扩散对温度的响应与含水率的响应方向不同。在相同C下，升温使式(9)的温度因子增大，有利于扩散；随着药材逐渐变干，exp(−0.45/C)减小，使后期扩散变慢。因此全过程通常表现为前期升温推动水分迁移、后期低含水率区域限制传递的组合效应。该解释来自物性公式及场分布，不把时间曲线的形状直接归因为某个未经观测的组织变化。

图像主题3：问题二中心与表面的温度、含水率随时间变化。温度展示前4 h，含水率展示从0到达标；两图分别使用适合其变化尺度的时间轴，清楚标出中心和表面，避免因同轴缩放掩盖前期热响应。

5.2.5 模型检验或灵敏度分析

空间加密、收紧时间设置以及不同积分器的对照表明，本组数值解在约定采样范围内稳定。表3中1.5 h表面温度恰处于四位小数的舍入边界附近，基准与更严格时间设置可能给出不同末位。本文保留统一结果版本的47.1401，不通过挑选不同运行的末位拼出一张表。四位输出满足展示格式，不等于四位真实物理精度。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 建模思路

全域达标由含水率最高的位置决定，时间求解应以完整状态轨迹为依据。本文将温湿场求解与事件定位衔接，把烘干阈值写成全域最大值约束，分别处理数值临界根和严格可行的报告值。这样既沿用问题二的物理模型，也避免仅凭表面状态或预设天数结束计算。

5.3.2 变量定义与公式推导

问题三由给定时刻求状态转为确定满足约束的时刻。沿用问题二的几何、物性、环境和同一条数值轨迹，定义

M(t)=max0≤r≤R0C(r,t), g(t)=M(t)−0.15	(11)

使用全域最大值可以直接对应“药材各处均低于0.15 kg/kg”，而不依赖先验指定某个控制位置。数值上逐节点检查最大含水率，并核对各保存时刻的径向变化；本基线后期由中心控制，但中心在早期近乎平坦的区域中不一定是唯一浮点最大点。因此不把最大值索引始终等于某一节点当作必需物理条件。

连续根tc满足g(tc)=0。若M在穿越附近连续下降，严格可行集合的左端是临界边界，tc本身仍等于阈值。题目要求严格低于时，应将临界根与可行报告时刻分开。本文在四位小数小时网格上向上取整，再用未舍入浓度检查：

tr=10−4⌈104tc⌉ h, M(tr)<0.15	(12)

若临界根恰好位于报告网格点上，或原精度检查尚未严格满足，则继续推进一个报告单位再检查。这是本文采用的可行报告约定。它不改变事件根的定义，也不把四位数字的显示值当作阈值判断依据。

5.3.3 求解算法

Step 1：在问题二积分过程中监测g(t)下降穿零。Step 2：在包围根的时间区间内利用求解器稠密输出定位临界根。Step 3：核对事件处全域最大值与阈值的一致性。Step 4：将临界时刻换算为小时，按式(12)形成报告值。Step 5：查询未舍入最大含水率，确认报告时刻严格可行；按照60 s和0.1 cm输出全过程含水率。另在N800验证轨迹上采用独立二分复核事件定位方法；正式N3200临界根与严格报告值仍由生产轨迹给出。

计算得到tc=57.47230195056044 h，报告烘干时长为57.4724 h。普通四位最近舍入得到的57.4723 h只是临界时间的显示标签，不能直接替代严格可行的报告值。程序另保留事件后整数秒的状态用于导出与核对，相关时间约定见附录C。

5.3.4 结果分析

表5列出每隔6 h及最终报告时刻的径向含水率。完整60 s结果保留更多时间信息，正文表用于显示干燥过程与径向差异。

表5 问题三的径向干基含水率（kg/kg）

| 时间/h | r=0 cm | r=0.5 cm | r=1 cm | r=1.5 cm | r=2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0000 | 1.0170 | 0.9881 | 0.9015 | 0.7550 | 0.5328 |
| 12.0000 | 0.4561 | 0.4432 | 0.4031 | 0.3297 | 0.1642 |
| 18.0000 | 0.2988 | 0.2915 | 0.2687 | 0.2253 | 0.0845 |
| 24.0000 | 0.2378 | 0.2327 | 0.2167 | 0.1855 | 0.0665 |
| 30.0000 | 0.2058 | 0.2018 | 0.1892 | 0.1641 | 0.0598 |
| 36.0000 | 0.1859 | 0.1825 | 0.1718 | 0.1504 | 0.0566 |
| 42.0000 | 0.1721 | 0.1691 | 0.1597 | 0.1407 | 0.0549 |
| 48.0000 | 0.1618 | 0.1592 | 0.1507 | 0.1334 | 0.0537 |
| 54.0000 | 0.1539 | 0.1514 | 0.1436 | 0.1277 | 0.0530 |
| 57.4724 | 0.1500 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0527 |

12 h时表面已接近0.15，但中心仍为0.4561 kg/kg；至48 h中心仍为0.1618 kg/kg。由此可见，表面达标不能代表全域达标。后期中心由0.1859下降到0.1500经历较长时间，反映低含水率条件下扩散系数降低的影响。结束时中心与表面仍有浓度差，达到产品阈值并不要求内部先达到完全均匀的平衡状态。

表5末行需结合报告约定阅读。未舍入的最大浓度严格小于0.15，而保留四位后的中心单元格仍可显示0.1500；显示精度不足以区分与阈值的微小差距。本文保留这个真实舍入结果，并用事件根、报告时刻和原精度查询完成判定。把单元格人为改成0.1499虽然看似符合不等式，却会破坏数值输出与约束核验之间的对应关系。

图像主题4：问题三中心、表面与全域最大含水率曲线及0.15阈值线。主图展示0—60 h，局部放大图展示临界根附近，分别标记tc与tr。图中明确全域最大值曲线与中心曲线后期重合，不人为错开。

5.3.5 模型检验或灵敏度分析

约93.04%的报告时长位于附件1的4 h观测窗之后，因此57.4724 h应理解为规定平台温湿条件持续存在时的模型预测。数值根的复核能检查“给定轨迹上是否找准阈值”，不能消除边界延拓和气固映射的物理不确定性。若后续更换平台温湿度、β或平衡映射，必须重新积分并重新确定事件，不能只按经验比例改动最终时长。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 建模思路

问题四同时改变几何与物性。从t=0起整组采用附录4，并由附件2查询R(t)。附件2在0—72 h提供145个半径观测，间隔0.5 h，按分段线性插值连接。基线假定轴向长度保持不变，内部材料发生与半径一致的同比径向收缩；材料速度为u(r,t)=rR′(t)/R(t)。该速度场与表面运动相容，是从半径数据推断内部运动的明确假设。

如果只在固定域模型中将R0换成R(t)，而不说明水质量和材料速度的含义，就可能重复加入浓缩项或漏掉物质运动。本文先从组分守恒建立物质导数，再进行材料坐标变换，保证控制方程的来源清楚。

5.4.2 变量定义与公式推导

在没有干物质生成或相对迁移的条件下，干质量守恒及水质量守恒为

∂tρd+∇ ·(ρdu)=0, ∂t(ρdC)+∇ ·(ρdCu+jw)=0	(13)

第二式减去第一式乘C，得到ρd DtC=−∇·jw。取jw=−ρdD∇C，并利用空间均匀的干骨架，消去ρd。令x=r/R(t)、Ĉ(x,t)=C(R(t)x,t)，链式法则中固定空间点的坐标项与uCr相消，得到

∂C∂t=1R(t)2x∂∂x(xD∂C∂x)	(14)

B(C)∂T∂t=1R(t)2x∂∂x(xk∂T∂x)	(15)

式(15)沿用有效显热闭合，并非由完整含潜热、湿分携焓和收缩功的总能量方程无条件推出。材料坐标没有额外网格平流项，也不对干基比值C增加体积浓缩项；收缩体积引起的密度变化已经体现在ρd(t)=ρd0[R0/R(t)]²中。详细相消过程和干质量积分证明见附录A。

在x=0保持零通量，表面边界改为

−kRTx(1,t)=h(Ts−T∞), −DRCx(1,t)=β(Cs−Ceq)	(16)

边界中的1/R来自空间导数换元，不能遗漏。附录4物性为

ρeff=760+90C, cp=1850+2150w, k=0.12+0.20w,	(17)

D4(T,C)=4.2×10−4exp(−0.30C−3850T)	(18)

不能笼统说附录4的扩散系数在全过程均小于附录3。在相同T、C下，D4/D3=0.175exp(0.15/C)，其等于1的浓度约为0.0860600 kg/kg；高于该值时D4较小，低于时可能反转。因此必须把整套物性及其随状态变化的反馈放回模型比较，不能仅看前置系数大小来判断总时长。

5.4.3 求解算法

在材料坐标中使用固定N6400网格。每次计算右端函数时，根据当前t更新R(t)，再更新式(14)—(18)的体积因子、物性和边界通量。由于网格点随材料移动，不需要反复重划网格；输出时再转换到题目要求的物理半径r。

Step 1：选定整组附录4参数，读取半径序列并检查其正值与非增性。Step 2：在材料坐标上生成初值、控制体和通量。Step 3：按当前半径联立积分温度与含水率。Step 4：监测材料域内最大C的阈值事件并复核严格报告时刻。Step 5：按每60 s和0.1 cm生成物理距离结果，同时单列当前真实表面及R(t)。

r>R(t)的物理位置已不在药材内，不能插值或填成零含水率。本文保留这些固定半径列为空，并单列“药材表面”，从而同时保留原距离坐标与移动边界信息。真实表面不一定恰好落在0.1 cm网格，不能取最近固定列冒充。

5.4.4 结果分析

问题四的连续临界根为51.09057478683054 h，按与问题三一致的约定得到严格报告51.0906 h；此时半径约1.2000 cm。该时刻在附件2的72 h范围内，未使用半径外推。表6与表7分别给出含水率与对应半径。

表6 问题四的径向干基含水率（kg/kg；空白表示域外）

| 时间/h | r=0 cm | r=0.5 cm | r=1 cm | r=1.5 cm | r=2 cm | 药材表面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0000 | 1.7196 | 1.5377 | 1.0226 |  |  | 0.4207 |
| 12.0000 | 0.7377 | 0.6546 | 0.4083 |  |  | 0.1670 |
| 18.0000 | 0.4087 | 0.3686 | 0.2397 |  |  | 0.0892 |
| 24.0000 | 0.2851 | 0.2611 | 0.1790 |  |  | 0.0673 |
| 30.0000 | 0.2263 | 0.2094 | 0.1493 |  |  | 0.0595 |
| 36.0000 | 0.1928 | 0.1797 | 0.1317 |  |  | 0.0560 |
| 42.0000 | 0.1712 | 0.1604 | 0.1200 |  |  | 0.0541 |
| 48.0000 | 0.1561 | 0.1468 | 0.1116 |  |  | 0.0530 |
| 51.0906 | 0.1500 | 0.1413 | 0.1081 |  |  | 0.0526 |

表7 问题四各输出时刻的表面半径

| 时间/h | 表面半径/cm |
| --- | --- |
| 6.0000 | 1.3740 |
| 12.0000 | 1.2480 |
| 18.0000 | 1.2140 |
| 24.0000 | 1.2040 |
| 30.0000 | 1.2010 |
| 36.0000 | 1.2000 |
| 42.0000 | 1.2000 |
| 48.0000 | 1.2000 |
| 51.0906 | 1.2000 |

6 h时半径已收缩至1.3740 cm，因此1.5 cm和2 cm固定位置均位于域外；此时表面含水率为0.4207，中心仍为1.7196 kg/kg。至最终时刻，中心和表面分别显示0.1500与0.0526，仍有明显梯度。径向收缩减少了迁移距离，但不会消除由低含水率扩散变慢造成的后期阻力。

图像主题5：问题四移动域及含水率剖面。左图绘制R(t)随时间的变化并标出选取时刻；右图在真实物理半径上绘制相同时刻的C(r,t)，每条曲线在各自表面结束。域外区域用浅灰显示，另标中心与真实表面，不把曲线延伸到固定2 cm。

5.4.5 模型检验或灵敏度分析

问题三与四的报告时长相差约6.3818 h，但两问物性和几何同时变化，该差值不能全部归因于收缩。为分离几何影响，在相同附录4物性、边界和N200网格下，分别固定半径及采用给定收缩，得到129.8452 h与51.0910 h；在这个指定对照中，收缩情形时长减少约60.65%。这里的N200结果用于机理比较，不替代N6400正式报告。

式(14)直接显示收缩为何会加快内部传递：在相同局部物性下，径向扩散项随R⁻²增强；式(16)又表明表面交换与内部传递的相对比例也在变化。R²时标换算与同物性定半径对照相差约1.37%，支持迁移路径缩短的尺度解释。由于换算积分使用了仿真事件作为上限，它是机理核对而非额外的独立解析时长。几何数据覆盖达标时刻，但环境数据没有：约92.17%的时长仍处于式(10)的平台延拓中，两类观测范围必须分清。

5.4.6 边界阻力的补充修正

为考察基线气固映射的不确定性，在保持主答案不变的前提下，构造受水活度启发的经验阻力族。令Cref=0.05，p≥1，对表面通量增加因子

Kp(Cs)=1−(Cref/Cs)1/p1−Cref/Cs, jw=ρdβKp(Cs)(Cs−Ceq)	(19)

当Cs趋于Cref时取连续极限1/p；对Cs≥Cref有1/p≤Kp≤1，p=1恢复基线。该构造通过指定参考点下的活动度差缩放获得启发，实际计算仍是一族经验边界阻力，尚未标定真实吸附等温线。历史N800情景下，p=2时问题二三的临界时长为59.6239 h，问题四为52.2283 h；p=4时分别为65.4447 h和55.3162 h。它们表明所选边界阻力会改变预测时长，不能据此推出真实过程必大于基线，亦不能证明所有p下的全局单调性。

图像主题6：经验边界阻力的情景比较。横轴取p=1、2、4，分别绘制两种模型的临界时长；同图注明N800、未标定情景，主结果以独立符号标注或只在图注引用，避免将不同网格结果混为同一精度。正文以这一组比较说明边界解释的影响，详细因子推导与参数范围放入附录。

6 模型检验与灵敏度分析

本题缺少药材内部温度与含水率实测值，因此检验重点是所建方程的数值实现及假设敏感性。解析级数、独立语言程序和不同积分器分别更换求解环节，仍共享题设参数与边界；各方法不能提供独立的物理预测准确率。表8差值均取未舍入结果，完整计算过程与采样范围见附录C。

表8 数值检验的对象、范围与结果

| 检验对象 | 方法及范围 | 主要结果 | 支持的结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题一热场 | N3200，1801整数秒×21半径；有限体积与Robin–Bessel级数 | 最大温差1.804×10⁻⁶ K | 常热物性热方程的数值一致性 |
| 三条计算轨迹 | N40；Python与MATLAB，100场值及2事件 | 温差≤2.375×10⁻⁷ K，水分差≤5.851×10⁻¹⁰ kg/kg，事件差≤2.297×10⁻⁴ s | 共同采样点的跨实现一致性 |
| 问题三、四临界时间 | N800、N1600；BDF与Radau | 最大事件差约3.2×10⁻⁶ s | 同一空间离散的积分器一致性 |
| 场值分辨率 | 最细相邻网格；同N收紧容差与步长，公共有效域 | 最大水分差分别≤4.70×10⁻⁵、≤9.95×10⁻⁹ kg/kg | 检验范围内的离散敏感性 |

空间检查分别采用问题一、二三的N1600与N3200，以及问题四的N3200与N6400；时间检查固定最细网格。比较覆盖全整数秒及21个有效物理半径点，问题四排除域外位置，真实表面另作核对。网格差不是连续解的严格误差界，四位输出也不保证全部末位稳定。水分平均值与累计流出量的残差约为10⁻¹⁴ kg/kg，说明共享通量记账自洽；热侧验证的是瞬时加权温度变化与边界通量相符，不能扩大为完整热力学能量守恒。

达标时间由全域最大含水率事件确定，另在N800验证轨迹上用二分法复核事件定位方法。临界根对应等号，最终报告另行上取并检查原精度浓度严格小于0.15。该处理将根定位、输出舍入和严格可行性分开，避免把显示值0.1500直接作为判断依据。

在N200单参数情景中，扩散前因子倍率由0.7增至1.4时，问题三时长由79.4187 h降至43.0796 h，问题四由70.4059 h降至38.3160 h；导热系数在±15%内变化，两问时长跨度均小于0.011%。这支持所选工况下时长对扩散参数更敏感，不能据此认为潜热或气固边界不重要。

边界阻力族采用p=1、2、4时，已计算的临界时间随所选参数点增大。p=4相对同N基线使问题三、四分别延长约13.87%和8.27%；这批结果只完成事件积分，不替代正式严格报告值。其用途是展示未标定边界关系的影响，不能据此推出真实时长下界或参数全域单调性。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

模型结构统一：四个问题的解决用同一套守恒框架，只是物性、几何与判据的切换，逻辑一致、便于对比。

数值方法针对问题特性设计：Kirchhoff变换精确处理D(C)的强非线性面通量；材料坐标把移动域化为固定域；解析稀疏Jacobian配合BDF处理刚性，使N达到3200/6400仍可在分钟量级完成。

检验分层且可追溯：解析基准、离散守恒、空间/时间收敛、跨语言交叉核验四类证据分开报告，且明确各自的适用范围。

本文将四问置于同一守恒框架内，并明确区分各问的物性、几何和输出任务。问题二与三共享全过程轨迹，使状态表与达标时刻具有共同来源；问题四从组分守恒推导材料坐标，避免重复加入网格速度或把干基浓度误当体积浓度。节点包括中心与真实表面，因此中心对称、表面对流和移动域输出能够一致处理。

数值方法围绕本题的困难作了对应处理。圆柱控制体承担中心和边界的守恒离散，Kirchhoff势处理低含水率区的非线性面传递，稀疏Jacobian和磁盘连续输出分别降低隐式求解与保存高网格轨迹的负担。检验则覆盖解析极限、空间和时间设置、独立实现等环节。最终将原精度轨迹、显示舍入与严格判据分别记录，使结果表能够追溯到实际计算，而不依赖后期人工修饰数字。

7.2 模型不足

缺少物理闭合：未显式计入相变潜热，Ceq用等效映射，密度与收缩相容性未完全解决。

计算设置稳定之后，主要不确定性仍来自模型输入的解释。没有内部温湿度或称重曲线，就无法用观测残差评价预测准确性；4 h之后没有环境记录，就必须依赖长期工况假设；没有药材等温线，就无法从空气指标唯一确定材料平衡状态。此外，半径观测只约束表面，不能单独证明内部同比收缩或轴向长度恒定。这些条件与数值网格差属于不同来源，需要在未来实验中分别识别。

基线采用有效显热容量，没有同时求解完整相变、迁移携焓及收缩功；一维模型忽略端面与轴向差异，也未描述品质损伤或有效成分变化。因此温湿预测不能直接推出最低能耗、最佳药效或最优设备参数。表面潜热负荷和经验阻力只提供指定情景下的响应，尚不构成真实过程的上下界。

7.3 改进方向与适用范围

走向工艺优化：将模型作为约束条件接入优化框架，在品质约束下以能耗或时长为目标，利用参数扫描或启发式算法寻优。

维度扩展：针对长径比较小、端面影响不可忽略的物料，可将一维径向扩展为二维轴对称模型，显式处理端面传热传质。

后续可补充不同温度下的药材吸附、解吸等温线，结合质量变化及内部测温数据标定气固边界和有效扩散参数，并留出独立工况检验。若观察到显著轴向温差、长度变化或非均匀收缩，应扩展为二维轴对称模型，重新建立材料运动和质量守恒。完整能量模型还需蒸发位置、潜热及相关传质参数支持。

现有框架适用于几何可近似圆柱、径向传递占主导且物性形式已给定的条件计算。迁移到其他药材时，应重新确定物性、平衡关系和收缩轨迹，而非直接沿用本文系数。在本文约定条件下，四问结果分别给出了预热分布、全过程耦合变化、固定半径达标时长及收缩修正后的时长，可作为后续实验和工况比较的量化依据。

AI工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，主要用于资料检索、模型推导辅助、程序生成与调试、数值结果核对及论文草拟与文字整理，详细使用情况见支撑材料。

AI参与内容包括模型假设的备选表述、守恒方程及数值离散的推导建议、求解与检验程序辅助编写，以及正文和附录的整理。本稿依据实际运行记录和可追溯结果编写；数值对照仅用于说明所列计算条件下的一致性，不作为实测精度证明。参赛队须对采用的模型、源码、计算过程、引用和结论逐项人工审查核实；本稿仍处于团队审阅阶段，不代表上述人工审查已经完成。

8 参考文献

[1] 王乐毅,李长河,刘明政,等.中药材干燥技术与装备研究现状[J].农业工程学报,2024,40(4):1-15.

[2] 王晓辉,王学成,唐培渝,等.数值模拟仿真研究现状及其在中药干燥领域应用展望[J].中国中药杂志,2023,48(13):3440-3447.