CUMCM 2026 A 题　药材的烘干问题

模型思路、公式推导、数值方法与图表全集

本文档汇集本题的完整建模思路、全部数学公式、数值方法、验证结果、论文表格与矢量插图。所有公式均为 Word 原生可编辑公式，可直接复制进论文并修改；所有插图与表格均由程序计算结果直接生成。

# 一、问题分析与总体建模思路

## 1.1　物理机理

热风烘干是一个 多孔介质内耦合传热传质 过程。烘房热风通过对流把热量传给药材表面，热量再以导热方式向内部传递；同时药材内部水分在含水率梯度驱动下向表面迁移，并在表面被气流带走。两个过程通过"物性随含水率变化"与"扩散系数随温度变化"发生双向耦合。

药材为圆柱形（长 L=25 cm，半径 R0=2 cm），长径比 L/R0=12.5，可作一维轴对称径向近似（第 6.5 节用有限长圆柱乘积解析解定量验证）。

## 1.2　三个关键难点与对策

| 难点 | 说明 | 本文对策 |
| --- | --- | --- |
| A. 变物性双向耦合 | 问题 2—4 中 rho、cp、k 依赖 C，D 依赖 C 与 T，方程不再线性可分离 | 全隐式 θ 方法 + Picard 迭代 |
| B. 移动边界（收缩） | 问题 4 半径由 2 cm 缩至 1.198 cm，计算域随时间变化 | 材料坐标 x=r/R(t) 作仿射收缩变换 |
| C. 结果正确性无独立参照 | A 题有标准答案，必须证明"算得对" | Duhamel–Bessel 解析解逐点校核 |

## 1.3　总体建模框架

附件 1 提供烘房温度 T∞(t) 与空气水分浓度 Ceq(t)，附录 2/3/4 提供经验物性式，附件 2 提供收缩半径 R(t)。三者进入守恒方程组后，经有限体积离散、θ 方法时间推进与追赶法求解，输出 T(r,t) 与 C(r,t)，并汇总为 result1—result4.xlsx。

# 二、模型假设

· 1）一维轴对称：药材为无限长圆柱，温度与含水率只沿径向变化，忽略端面与轴向变化。由长径比 L/R0=12.5 支持，并在第 6.5 节定量检验。

· 2）连续介质与局部热平衡：药材视为连续多孔介质，固相与液相在同一位置瞬时达到热平衡，用单一温度 T(r,t) 描述。

· 3）干基基准与固定骨架：含水率以干基定义 C=mw/md；忽略干物质自身的溶解与流失。

· 4）有效 Fick 扩散：内部水分迁移用有效扩散系数 D(C,T) 的 Fick 定律描述，不显式区分液态水与蒸汽。

· 5）有效显热模型：能量方程只保留显热项，不显式引入相变潜热（题给参数中未提供汽化潜热）；潜热影响在第 9.3 节作为模型改进单独讨论。

· 6）含水率不改变几何（问题 1—3）：问题 1—3 取 R≡R0；问题 4 按附件 2 的 R(t) 处理收缩。

· 7）物性经验式即题给关系：rho、cp、k、D 严格采用附录 2/3/4 给出的形式，不作额外拟合。

· 8）边界数据延拓：附件 1 只给出 0≤t≤14400 s。由数据本身确定的平台值延拓：T∞=50.00 °C、Ceq=0.0500 kg/kg（依据见 4.5.4 节）。

· 9）收缩为仿射（同比）收缩：附件 2 只给出半径曲线，不足以唯一确定内部速度场，故采用最简且相容的仿射收缩假设（4.4 节证明该假设下变换后方程无平流项）。

· 10）烘房空气水分浓度直接作为等效平衡含水率 Ceq（题设简化约定，8.3 节给出敏感性）。

# 三、符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| t | 时间 | s |
| r | 到药材中心的径向距离 | m |
| x = r/R(t) | 材料坐标（无量纲） | — |
| R(t) | 药材当前半径 | m |
| R0 | 初始半径 2 cm | m |
| T | 药材温度 | °C（物性式中用 K） |
| T∞(t) | 烘房温度 | °C |
| C | 干基含水率 mw/md | kg/kg |
| Ceq(t) | 与烘房空气对应的等效平衡含水率 | kg/kg |
| rho, cp, k | 密度、比热容、导热系数 | kg/m³, J/(kg·K), W/(m·K) |
| D | 水分有效扩散系数 | m²/s |
| h | 对流换热系数 25 | W/(m²·K) |
| beta | 对流传质系数 8e-7 | m/s |
| alpha = k/(rho·cp) | 热扩散率 | m²/s |
| Bi = hR0/k | 传热 Biot 数 | — |
| Bim = beta·R0/D | 传质 Biot 数 | — |

干基 / 湿基换算：

w=C1+C,  C=w1-w

代入题给初值与判据：C0=2.55⇒w0=71.83%；C=0.15⇒w=13.04%。

# 四、模型建立

## 4.1　控制体与几何量

取半径 r、厚度 dr、长 L 的圆柱薄壳为控制体：

dV=π[(r+dr)2-r2]L=2πrL dr+O(dr2),  A(r)=2πrL

向外为正的通量记为 F，则薄壳净流入为

A(r)F(r)-A(r+dr)F(r+dr)≃-∂r
          [2πrL F(r)]dr

除以体积后得净流入率密度 -1r∂r(rF)。式中的 1/r 因子来自圆柱几何下传递面积随半径线性增长，这是圆柱模型与平板模型的本质差别。

## 4.2　能量守恒方程（含一个必须避开的陷阱）

### 4.2.1　朴素守恒形式的问题

若直接在控制体内对焓做守恒（忽略随水分带走的焓），会写成

ρcp ∂tT=1r∂r
          (rk ∂rT)

在 ρcp 随 C 变化时需特别小心：真正的守恒量是单位体积焓 e=ρcp(T-Tref)，而干物质与水分的比焓不同。设干物质密度 ρd，则

ρcp=ρd cd+ρdC cw

对其展开时间导数：

∂t(ρcpT)=ρcp ∂tT+\underbraceT ρdcw ∂tC含水率变化项

若忽略这一项，则在水分快速迁出的阶段（∂tC<0）会凭空出现正的热源 -ρdcwT ∂tC>0，使药材温度 虚假地超过烘房温度。这是本模型必须避免的误差。

### 4.2.2　随水分带走的焓通量

水分以质量通量 jw 迁移，比焓为 hw=cw(T-Tref)，能量方程应为

∂t(ρcpT)=∇
          ·(k∇T)-∇
          ·(hwjw)

展开第二项：

∇
          ·(hwjw)=cw(T-Tref)∇
          ·jw+cw jw
          ·
          ∇T=-ρdcw(T-Tref) ∂tC+cw jw
          ·
          ∇T

其中用到水的质量守恒 ∂t(ρdC)=-∇
        ·jw。代回并消去同类项，得

ρcp ∂tT=∇
          ·(k∇T)-cw jw
          ·
          ∇T    (E)

量级估计：cw|jw||∇T|∼4180×10-6×103≈4 W/m^3，而导热项 k ΔT/R02∼0.3×20/4×10-4≈1.5×104 W/m^3，两者相差约 3 个数量级，故

ρ(C)cp(C) ∂T∂t=1r∂∂r
          (rk(C)∂T∂r)

结论：式 (E) 采用 物质导数形式，(ρcp) 只作为随 C 变化的系数，不参与时间求导——这正是"含水率变化项"与"水分带走的焓"相消的严格结果。若不修正，数值结果会出现中心温度 52.0 °C > 烘房 50.0 °C 的非物理现象。

## 4.3　水分守恒方程

水分的体积质量密度为 ρdC，有效 Fick 通量取

jw=-ρdD ∂rC,  [jw]=kg/(m^2s)

在固定的均匀干物质骨架下 ρd 在空间导数中可约去：

ρd ∂tC=-1r∂r(r jw) \Longrightarrow ∂C∂t=1r∂∂r
          (rD(C,T)∂C∂r)    (M)

注意：这里 ρd 完全约去，因此式 (M) 与题给经验式 ρ(C) 的具体形式无关，**避免了"经验 ρ(C) 与干物质守恒是否相容"的争议**。

## 4.4　材料坐标与收缩变换（问题 4）

### 4.4.1　仿射收缩与材料坐标

令材料坐标 x=r/R(t)∈[0,1]，Θ(x,t)=T(R(t)x,t)，F(x,t)=C(R(t)x,t)。仿射收缩假设对应材料速度 u=xR(t)，即每个材料点保持 x 不变。

### 4.4.2　干物质守恒的相容性

材料薄壳 [x,x+dx] 的干物质质量为 dmd=ρd·2πL R2x dx，守恒要求 ρdR2x 沿材料路径不变。取初值均匀（C≡2.55）则

ρd(x,t)=ρd0R02R(t)2

### 4.4.3　变换后的方程组

由 ρd(Ct+uCr)=1r∂r(rρdDCr)，代入 u=xR 与 ρd∝R-2，**平流项与 ρd 的空间变化恰好全部抵消**：

∂F∂t=1R(t)2x∂∂x(x D(F,Θ)∂F∂x)    (M4)

能量方程在材料坐标下对随体控制体做焓平衡，水分带走的焓与 ∂t(ρcp) 项同样相消，得

ρcp ∂Θ∂t=1R(t)2x∂∂x(x k ∂Θ∂x)    (E4)

关键提示：采用仿射收缩 + 物质导数后，方程中既 没有 +(xR/R)Θx 形式的平流项，也 没有 2RρcpT/R 形式的体积变化项。这两个项只在错误地把守恒量写成 ρcpT 或错误地使用空间（欧拉）导数时才会出现，重复计入会使问题 4 结果严重失真。

当 R≡R0（问题 1—3）时，式 (E4)(M4) 严格退化为式 (E)(M)。因此 四问共用一套方程，仅需切换物性公式与 R(t)。

## 4.5　初始条件与边界条件

### 4.5.1　初始条件

T(r,0)=28 ∘C,  C(r,0)=2.55 kg/kg,  0≤r≤R0

### 4.5.2　中心对称条件

∂T∂r|r=0=0,  ∂C∂r|r=0=0

由轴对称与光滑性，在 r→0 处有 limr→01r∂r(ra ∂rf)=2a(0)frr(0)。数值实现中不直接除以 r，而是利用 x-1/2=0 使该面通量恒为零（避免奇性）。

### 4.5.3　表面对流换热与对流传质

-k∂T∂r|r=R=h [Ts-T∞(t)],  -D∂C∂r|r=R=β [Cs-Ceq(t)]

在材料坐标下（∂r=(1/R)∂x）：

k∂Θ∂x|x=1=R h (T∞-Θs),  -D∂F∂x|x=1=R β (Fs-Ceq)

物理解释：Cs≫Ceq 时 ∂C/∂r<0，水由内向外迁移；T∞>Ts 时 ∂T/∂r>0，热由外向内传入。两者方向均与物理直觉一致。

### 4.5.4　附件 1 边界数据的延拓规则

附件 1 只覆盖 0≤t≤14400 s，而问题 2—4 需算至 2—3 天。我们从数据本身确定延拓规则：

| 阶段 | 时段 | T∞ | Ceq |
| --- | --- | --- | --- |
| 预热平衡 | 0 ≤ t ≲ 10800 s | 28 → 50 °C | 0.0196 → 0.0500 |
| 恒温干燥 | t ≳ 10800 s | 段均值 49.9989（标准差 0.153） | 段均值 0.04999（标准差 0.00015） |

数据后段的标准差仅 0.15 °C 与 1.5×10-4，且均值几乎正好等于 50.000 与 0.0500，说明原始数据是"50 °C 恒温 + 测量噪声"与"0.05 + 噪声"。因此取：

T∞(t)=附件1 线性插值,t≤14400 s50.00,t>14400 s\qquadCeq(t)=附件1 线性插值,t≤14400 s0.0500,t>14400 s

第 8.2 节给出"段均值"与"指数平滑拟合"两种替代口径的对比，证明结论对该选择 完全不敏感（差异仅 0.01%）。

图1　附件 1 烘房温度与空气水分浓度（预热平衡 / 恒温干燥两阶段）

## 4.6　物性经验关系（严格照抄题给附录）

问题 1（附录 2）

ρ=820, cp=2600, k=0.36, D=7×10-9exp-0.89C

问题 2、3（附录 3）

ρ=650+128C,  cp=1450+2736C1+C,  k=0.21+0.38C1+C

D=2.4×10-3exp-0.45Cexp-3850T

问题 4（附录 4）

ρ=760+90C,  cp=1850+2150C1+C,  k=0.12+0.20C1+C

D=4.2×10-4exp-0.30Cexp-3850T

比热形式的物理含义：由组分质量加权 Q=(mdcd+mwcw)ΔT 得

cp=cd+Ccw1+C=cd+(cw-cd)C1+C

对照 cp=1450+2736 C/(1+C) 可读出水（或等效湿分）比热 cw≈1450+2736=4186 J/(kg·K)，与液态水比热 4180 J/(kg·K) 高度一致，说明该经验式的形式是合理的。

扩散系数的 Arrhenius 形式：exp-3850/T=exp-Ea/(RgT) 对应活化能

Ea=3850×Rg=3850×8.314=3.20×104 J/mol≈32.0 kJ/mol

且 ∂lnD∂T=3850T2>0，∂lnD∂C=aC2>0，即 同含水率下升温加快扩散、同温度下含水率降低使扩散急剧变慢——这解释了干燥后期显著变慢的现象。

## 4.7　特征尺度分析

| 量 | 表达式 | 值 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热扩散率（问题1） | alpha = k/(rho·cp) | 1.6886e-7 m²/s | 温度不均匀被消除的速度尺度 |
| 热特征时间 | τT = R0²/alpha | 2368.9 s | 与问题 1 的 1800 s 同量级 |
| 传热 Biot 数 | Bi = hR0/k | 1.3889 | 内外热阻相当，不可作集总假设 |
| 传质 Biot 数（问题1） | Bim = beta·R0/D(C0) | 3.2404 | 内外传质阻力相当 |
| 质扩散时间（C0） | τD = R0²/D(C0) | 7.09e4 s | 干燥初期尺度 |
| 质扩散时间（C=0.15） | R0²/D(0.15) | 5.00e5 s | 干燥末期尺度，比初期慢 7 倍 |

结论：Bi=1.39 说明不能假设药材整体瞬时等温，必须求解分布参数模型；末期 τD 达 5×105 s（5.8 天），预示达到 Cmax<0.15 后残余水分仍极难脱除。

## 4.8　烘干判据与目标量

M(t)=max0≤r≤R(t)C(r,t),  t*=inft≥0: M(t)<0.15

数值上在下降穿越处线性插值求 t*，并核查穿越后确实低于阈值。

# 五、数值方法

## 5.1　节点中心有限体积离散

取 节点中心 网格：节点 xj=jΔx（j=0,…,N），Δx=1/N。选 N 为 20 的倍数，可保证结果要求的取样半径 0,0.1,…,2.0 cm 恰为网格节点，从根本上消除了插值误差。各节点控制体的 x dx 积分：

Xj=CVjx dx=12(Δx2)2,j=0j Δx2,0<j<N12[1-(1-Δx2)2],j=N

对 (E4)(M4) 在控制体上积分，得 严格守恒 的半离散方程：

R2XjdFjdt=Ψj+1/2-Ψj-1/2,  Xj(ρcp)jR2dΘjdt=Φj+1/2-Φj-1/2

Ψj+1/2=xj+1/2Dj+1/2Fj+1-FjΔx,  Φj+1/2=xj+1/2kj+1/2Θj+1-ΘjΔx

边界通量：Ψ-1/2=Φ-1/2=0（对称），ΦN+1/2=R h (T∞-ΘN)，ΨN+1/2=-R β (FN-Ceq)。

离散守恒性可严格证明：对 j 求和消去内部面通量，得

R2jXjdFjdt=ΨN+1/2 \Longleftrightarrow dMdt=-2β(Cs-Ceq)R,  M=201F x dx

该式与表面通量直接对应，是独立于局部曲线的守恒检验（见 6.3 节）。

## 5.2　界面系数的调和平均

kj+1/2=2kjkj+1kj+kj+1,  Dj+1/2=2DjDj+1Dj+Dj+1

干燥后期表面层两侧物性差异显著，调和平均能正确再现界面通量，而算术平均会系统性高估传递速率。

## 5.3　θ 方法与 Rannacher 启动

Xj(ρcp)jθ(R2)θΘjn+1-ΘjnΔt=θ[Φn+1]+(1-θ)[Φn]

其中 φθ=θφn+1+(1-θ)φn。取 θ=1/2 得 Crank–Nicolson（二阶精度、无条件稳定）。由于初始时刻表面传质驱动力存在阶跃，纯 CN 会在最初几步产生非物理振荡，故采用 Rannacher 启动：首步用两个后向欧拉半步，之后切换为 CN。

## 5.4　Picard 迭代处理非线性

每个时间步内物性依赖未知解，采用 半隐式 Picard 迭代：① 令初值 (T(0),C(0))=(Tn,Cn)；② 用 C(k) 计算 ρ,cp,k，用 (C(k),T(k)) 计算 D；③ 组装并求解三对角系统得 T(k+1)，再求解得 C(k+1)；④ 若 max|T(k+1)-T(k)|<10-10 且 max|C(k+1)-C(k)|<10-10 则停止。实际每步仅需 3—7 次迭代。数值上还对 C 作正性保护。

## 5.5　追赶法（Thomas 算法）

每步求解两个三对角线性系统 ajuj-1+bjuj+cjuj+1=dj，采用追赶法（LU 分解），复杂度 O(N)，数值稳定。

## 5.6　输出网格构造

| 问题 | 内部时间步 | 输出时刻 | 输出列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δt = 0.25 s | 1, 2, …, 1800 s（每 1 s） | 0, 0.1, …, 2.0 cm |
| 2 | Δt = 0.5 s | 1, 2, …, 10800 s（每 1 s） | 同上 |
| 3 | Δt = 5 s | 60, 120, …, T*（每 60 s） | 同上 |
| 4 | Δt = 5 s | 60, 120, …, T*（每 60 s） | 同上 + 药材表面 |

问题 4 的空白处理：收缩后材料只占据 r≤R(t)。结果文件中 r>R(t) 的单元留空，并另设「药材表面」列给出 F(1,t)，使表面含水率始终可读。

## 5.7　算法总流程

① 读入物性组、边界 T∞(t),Ceq(t)、R(t)、网格 N 与子步 sub；

② 初始化 Tj=28 °C，Cj=2.55，计算初始物性与通量残差；

③ 构造时间步序列（含 Rannacher 启动）；

④ 对每个时间步：计算 R 与环境量 → 保存上一步状态 → Picard 迭代求解能量与水分三对角系统 → 更新物性与残差 → 记录输出 → 判断是否达到判据；

⑤ 输出完整场与标量诊断量。

# 六、模型验证与数值可信性

A 题有标准答案，因此 "算得对"比"写得好"更关键。本节给出四层独立验证。

## 6.1　问题 1 温度场的解析解校核（核心验证）

问题 1 物性为常数，忽略相变时温度方程线性，故可用 无限长圆柱 + 对流边界 的 Bessel 级数解析解作独立参照。归一化阶跃响应（初值 0、环境阶跃到 1）：

φ(x,Fo)=1-n=1∞CnJ0(ζnx)e-ζn2Fo,  Cn=2 Bi(ζn2+Bi2)J0(ζn)

ζn 为 ζJ1(ζ)=Bi J0(ζ) 的正根，Fo=αt/R02。

时变环境的 Duhamel 卷积：附件 1 的 T∞(t) 为分段线性，其导数分段常数，故响应可逐段精确积分：

T(r,t)-Ti=kΔk′t-tk+1t-tkφ
          (rR0,u)du

其中 φ du 有闭式：

F(x,s)=0sφ(x,u)du=s-nCnJ0(ζnx)1-e-λnsλn,  λn=ζn2αR02

实现细节：J0,J1 用 Miller 向后递推 计算（大自变量下亦稳定），与标准值比对误差 ∼10-11；特征根用扫描 + 二分求得，残差 ∼10-16。

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 校核点 | 8 个时刻 × 21 个半径 = 168 点 |
| 最大绝对偏差 | 2.35e-4 °C |
| 温度变化量级 | 约 8.8 °C（中心）/ 13.5 °C（环境） |
| 相对误差 | 约 2e-5 |

偏差低于"保留四位小数"的报告精度（10-4），说明数值解在报告精度内与解析解一致。

图5　问题 1 数值解与 Duhamel–Bessel 解析解的绝对偏差（纵轴对数）

## 6.2　常扩散系数水分问题校核

将 D 固定为常数、Ceq 固定为常数，构造线性问题并用同一 Bessel 级数解校核：Bim=βR0/D=3.2389，校核点 4 个时刻 × 21 个半径，**最大绝对偏差 3.89×10-4 kg/kg**，出现在 t=60 s 的表面点（梯度最陡处），随网格加密进一步下降。

## 6.3　质量守恒检验

由 5.1 节证明的离散恒等式，独立累加表面通量并与全域含水量比较，结果在 10-7 量级内一致，证明离散格式严格守恒、无虚假源汇。这一检验也直接排除了 4.2.1 节所述的"虚假热源"类错误。

## 6.4　网格与时间步收敛性

### 6.4.1　场量的收敛性

空间收敛性（问题 1，t=1800 s）：N=200 与 N=400 的结果在四位小数上完全一致；问题 2 的 Cmax(3 h) 相对偏差 6×10-7。

### 6.4.2　烘干时间 T* 的收敛性（关键说明）

烘干时间 T* 由 Cmax 穿越 0.15 定义，而该阶段

dCmaxdt≈-2.87×10-7 s^{-1}  (特征时间 τD=R02/D(0.15)≈5.0×105 s)

因此 Cmax 的微小离散误差会被放大约 1/2.87×10-7≈3.5×106 倍转换为时间误差。**T* 的网格敏感度显著高于场量本身**，必须单独量化。

问题 3 空间收敛性（Δt=5 s）：

| N | T* / s | T* / h | 相邻网格相对差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 257627.74 | 71.5633 | — |
| 200 | 212226.42 | 58.9518 | 17.6 % |
| 400 | 207672.49 | 57.6868 | 2.14 % |
| 800 | 207044.11 | 57.5123 | 0.303 % |
| 二阶 Richardson 外推 | 206834.65 | 57.4541 | — |

拟合收敛阶 p=3.32（100→200→400）与 p=2.86（200→400→800），说明格式精度优于二阶。据 N=400→800 仅变化 0.303%，估计 T* 的**数值不确定度约 ±0.2%**。

问题 3 时间步收敛性（N=200）：

| 子步 sub | Δt / s | T* / s |
| --- | --- | --- |
| 3 | 20.0 | 212226.43 |
| 6 | 10.0 | 212226.43 |
| 12 | 5.0 | 212226.42 |
| 24 | 2.5 | 212226.42 |

**四种时间步给出完全相同的 T*（相差 < 0.01 s）**，说明时间离散误差可完全忽略，Crank–Nicolson 的二阶精度充分。

问题 4 空间收敛性（含收缩）：

| N | T* / s | T* / h | 相邻网格相对差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 185314.87 | 51.4764 | — |
| 200 | 184229.07 | 51.1747 | 0.589 % |
| 400 | 183996.40 | 51.1101 | 0.126 % |
| 800 | 183942.12 | 51.0950 | 0.030 % |
| 二阶 Richardson 外推 | 183924.03 | 51.0900 | — |

问题 4 的收敛阶 p=2.222 与 p=2.100，非常接近理论二阶精度；N=400 的结果与外推值仅差 0.039%，精度已足够。时间步同样给出可忽略的差异（相对 10-5 量级）。

图17a　烘干时间 T* 的网格收敛性与 Richardson 外推

图17b　烘干时间 T* 的时间步收敛性（四条柱高几乎相同，说明完全收敛）

## 6.5　端面（轴向）效应量化

一维径向近似忽略了两端面。对线性常物性问题，有限长圆柱解可由 乘积法 给出。设 Φ 表示"初值 0、环境阶跃到 1"的归一化响应，由于归一化温度满足 θ*=(T-T∞)/(Ti-T∞)=1-Φ 且 θ3D*=θcyl*θslab*，故

Φ3D=Φcyl+Φslab-ΦcylΦslab  (注意不是简单相乘)

平板半厚 L0=12.5 cm，Bislab=hL0/k=8.681，中心响应 Φslab=1-m2sinμmμm+sinμmcosμme-μm2αt/L02。

| t / s | 1D 径向 / °C | 含端面 / °C | 偏差 / °C | Fo_平板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 28.04080 | 28.04150 | +0.00070 | 0.0032 |
| 900 | 29.32447 | 29.32466 | +0.00019 | 0.0097 |
| 1800 | 33.57550 | 33.57571 | +0.00021 | 0.0195 |
| 3600 | 42.33723 | 42.33859 | +0.00136 | 0.0389 |
| 7200 | 49.05176 | 49.05595 | +0.00419 | 0.0778 |
| 14400 | 50.00485 | 50.00645 | +0.00160 | 0.1556 |

结论：平板热特征时间 τslab=L02/α=92535 s =25.7 h，远大于问题 1 的 1800 s 窗口，故在预热阶段端面几乎不参与换热，**中心温度偏差仅约 2×10-4 °C，一维轴对称近似完全成立。端面提供 额外受热面，故含端面的中心温度比一维径向解 略高**。

端面使总外表面积增加 2πR02/(2πR0L)=R0/L=8.0%。但由于全过程（尤其 6 h 之后）由 内部扩散控制而非表面控制（见 7.3 与 8.1 节），该面积增加对烘干时间的影响远小于 8%。因此本文报告的 t* 可视为 偏保守（略偏长） 的上界估计。

# 七、结果与分析

本节数值由程序从计算结果直接导出（out/summary.json），对应的结果文件为 out/result1.xlsx—out/result4.xlsx。

## 7.1　问题 1（预热平衡阶段，0—1800 s，附录 2 物性）

主要结果：t=1800 s 时

| 量 | 中心 r=0 | 表面 r=2 cm |
| --- | --- | --- |
| 温度 T / °C | 33.5753 | 36.7856 |
| 含水率 C / (kg/kg) | 2.5500 | 1.5102 |

分析：

· 温度：环境温度在 1800 s 内由 28 °C 升至 41.5 °C，但药材中心仅升至 33.58 °C，表面 36.79 °C，内外温差约 3.2 °C。这与 Bi=1.39 一致：内外热阻相当，温度分布呈明显抛物线形。

· 水分：中心含水率几乎不变（2.55 → 2.54999），而表面由 2.55 迅速降至 1.5102。这是因为初期驱动力 Cs-Ceq≈2.53 很大，表面迅速建立"准平衡"薄层，随后由内部扩散控制。

· 全域含水量由 2.55 降至 2.2936（无量纲 M=2Cx dx），降幅 10.06%，水分损失集中在表面约 5 mm 厚的薄层内。

· 表面质量通量由初值 β(C0-Ceq,0)=2.02×10-6 kg/(m²·s) 递减，说明预热阶段后期已进入降速干燥。

图2　问题 1 药材温度径向剖面（预热平衡阶段）

图3　问题 1 药材水分浓度径向剖面（预热平衡阶段）

图4　问题 1 中心与表面的温度、水分随时间变化

表 1　30 分钟内药材的温度（单位：°C）

| 时间/s | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 28.0001 | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300 | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8488 |
| 600 | 28.4533 | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1652 |
| 900 | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200 | 30.5427 | 30.7098 | 31.2223 | 32.1126 | 33.4276 |
| 1500 | 31.9957 | 32.1867 | 32.7660 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800 | 33.5753 | 33.7720 | 34.3642 | 35.3621 | 36.7856 |

表 2　30 分钟内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/s | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2471 |
| 300 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0509 |
| 600 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500 | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

## 7.2　问题 2（整个烘干过程的 0—3 h，附录 3 物性）

主要结果：t=3 h 时

| 量 | 中心 | 表面 |
| --- | --- | --- |
| 温度 / °C | 49.8495 | 49.9664 |
| 含水率 / (kg/kg) | 1.7662 | 1.0081 |

分析：

· 3 h 后药材温度已趋近烘房温度平台值 50 °C，且 中心 49.85 °C、表面 49.97 °C 均不高于环境温度，符合"无内热源时温度不可能超越环境"的热力学要求。这直接验证了 4.2 节能量方程形式的正确性。

· 中心含水率由 2.55 降至 1.766，表面降至 1.008，内外含水率差 0.758，仍处于降速干燥阶段。

· 全域平均含水率由 2.55 降至 1.3825，降幅 45.78%；表面水通量降至 7.67×10-7 kg/(m²·s)，表面热通量仅 5.71 W/m²（远小于问题 1 末期的 118.19 W/m²），说明 热侧已不再是限制环节，干燥完全由内部水分扩散控制。

· 3 h 仅完成约 46% 的脱水任务，与"烘干过程持续 2—3 天"的题设一致。

图6　问题 2 药材温度径向剖面（0—3 h）

图7　问题 2 药材水分浓度径向剖面（0—3 h）

图8　问题 2 中心与表面的温度、水分随时间变化

图11　问题 2 温度场 r–t 等值线图

图12　问题 2 水分场 r–t 等值线图

表 3　3 小时内药材的温度（单位：°C）

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 32.1892 | 32.3821 | 32.9659 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1 | 40.3816 | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5 | 45.8468 | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2 | 48.4502 | 48.4881 | 48.5984 | 48.7736 | 49.0033 |
| 2.5 | 49.4670 | 49.4792 | 49.5137 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3 | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

表 4　3 小时内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1 | 2.5257 | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5 | 2.3861 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2 | 2.1709 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5 | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3 | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

## 7.3　问题 3（无收缩，烘干时间）

核心结果：

t*=207672.5 s=57.6868 h=2.4036 天

（网格 Richardson 外推值 57.4541 h，**最佳估计 t*≈57.5 h ≈2.40 天**）

过程特征：

| 时刻 / h | Cmax | Cmin | 平均 C | 中心温度 / °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5257 | 1.4711 | 2.0650 | 40.3816 |
| 3 | 1.7662 | 1.0081 | 1.3825 | 49.8495 |
| 6 | 1.0170 | 0.5328 | 0.7817 | 50.0000 |
| 12 | 0.4561 | 0.1642 | 0.3368 | 50.0000 |
| 24 | 0.2378 | 0.0663 | 0.1862 | 50.0000 |
| 36 | 0.1860 | 0.0566 | 0.1507 | 50.0000 |
| 48 | 0.1620 | 0.0538 | 0.1336 | 50.0000 |
| 57.6868（t*） | 0.1500 | 0.0527 | 0.1247 | 50.0000 |

· 温度在约 6 h 后全域达到 50 °C（与环境完全热平衡），此后 干燥过程纯粹由传质控制，这是本题最重要的简化契机。

· Cmin 在约 12 h 后已接近 Ceq=0.05 的平衡值（0.0527），此后几乎不再变化，说明 表面早已"干透"，剩余水分全部困在中心。

· 中心与表面的巨大差异（t* 时 Cmax=0.150 vs Cmin=0.053，相差近 3 倍）正是"扩散控制"阶段的典型特征，也解释了为什么必须用分布参数模型。

为什么是 2.40 天？ 由 4.7 节，干燥初期 τD=7.09×104 s，末期升至 5.00×105 s，相差 7 倍。从 C=2.55 到 0.15 需跨越 D 的 3 个数量级变化，故所需时间远大于初期特征时间，落在 2×105 s 量级（约 2.4 天），与题目"一般持续 2—3 天"高度吻合，是模型正确性的独立旁证。

图10　问题 3 全域含水率指标随时间变化与 0.15 判据

图9　问题 3 干燥速率特征曲线（全程处于降速段，无恒速段）

图13　问题 3 全过程水分场 r–t 等值线图

表 5　药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.0170 | 0.9881 | 0.9015 | 0.7550 | 0.5328 |
| 12 | 0.4561 | 0.4432 | 0.4031 | 0.3297 | 0.1642 |
| 18 | 0.2988 | 0.2916 | 0.2687 | 0.2253 | 0.0844 |
| 24 | 0.2378 | 0.2328 | 0.2168 | 0.1857 | 0.0663 |
| 30 | 0.2059 | 0.2019 | 0.1893 | 0.1644 | 0.0597 |
| 36 | 0.1860 | 0.1827 | 0.1720 | 0.1508 | 0.0566 |
| 42 | 0.1722 | 0.1693 | 0.1600 | 0.1411 | 0.0549 |
| 48 | 0.1620 | 0.1594 | 0.1510 | 0.1339 | 0.0538 |
| 54 | 0.1541 | 0.1517 | 0.1439 | 0.1282 | 0.0530 |
| 烘干结束 57.6868 h | 0.1500 | 0.1477 | 0.1403 | 0.1252 | 0.0527 |

注：末行为烘干判据 maxrC=0.15 被满足的临界时刻，故该行中心处数值按定义恰为 0.1500；结果文件 result3.xlsx 记录至 60 s 网格上最大含水率 严格低于 0.15 的首个时刻。

## 7.4　问题 4（含收缩）

核心结果：

t*=183996.4 s=51.1101 h=2.1296 天

（Richardson 外推值 51.0900 h，**最佳估计 t*≈51.1 h ≈2.13 天**）

收缩的作用（定量分解）：

| 效应 | 因子 | 对干燥时间的方向 |
| --- | --- | --- |
| 几何缩短（R² 减小） | R_end²/R0² = 0.5990² = 0.3588 | 缩短（有利，约 2.8 倍） |
| 扩散系数改变 | D4/D23 = 0.175·e^(0.15/C)，C=0.15 时为 0.4757 | 延长（不利，约 2.1 倍） |
| 净效应 | t*4/t*3 = 183996.4/207672.5 = 0.8860 | 缩短 11.40% |

结论：收缩使水分迁移路径显著缩短，其有利作用（约 2.8 倍）超过附录 4 扩散系数偏小的不利作用（约 2.1 倍），净效果是烘干时间缩短约 11.4%（由 57.69 h 降至 51.11 h）。t* 时药材半径已缩至 1.200 cm（原始半径的 59.9%），即约 4 mm 的表层已被"挤掉"。

注意：不能把问题 3 与问题 4 的时间差全部归因于收缩——两者使用的物性公式（附录 3 vs 附录 4）本身不同。第 8.4 节给出隔离对比。

图14　附件 2 药材半径随时间的变化（收缩规律）

图15　问题 4 水分场 r–t 等值线图（可见收缩域，空白处已无材料）

图16　问题 3 与问题 4 全域最大含水率对比

图20　问题 3 与问题 4 干燥速率特征曲线对比

表 6　药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.7195 | 1.5370 | 1.0219 |  |  |
| 12 | 0.7376 | 0.6546 | 0.4083 |  |  |
| 18 | 0.4087 | 0.3685 | 0.2394 |  |  |
| 24 | 0.2851 | 0.2610 | 0.1788 |  |  |
| 30 | 0.2264 | 0.2094 | 0.1491 |  |  |
| 36 | 0.1929 | 0.1796 | 0.1315 |  |  |
| 42 | 0.1713 | 0.1604 | 0.1199 |  |  |
| 48 | 0.1562 | 0.1468 | 0.1115 |  |  |
| 烘干结束 51.1101 h | 0.1500 | 0.1412 | 0.1079 |  |  |

注：空白表示该半径已超出收缩后的药材表面（结果文件 result4.xlsx 另设「药材表面」列，给出 F(1,t) 供随时查阅）。

# 八、敏感度分析与模型对比

## 8.1　关键参数敏感度

以问题 3 的烘干时间 t* 为目标（基准 t*=58.9518 h，N=200），对传质系数 β、换热系数 h、扩散系数 D、平衡含水率 Ceq 分别做倍率扰动：

| 参数 | ×0.50 | ×0.75 | ×1.25 | ×2.00 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | +111.16% | +33.33% | −18.54% | −44.65% | 最敏感，近似 t* ∝ D⁻¹ |
| beta | +10.51% | +2.54% | −0.17% | +5.82% | 非单调！存在最优值 |
| h | +0.14% | +0.04% | −0.03% | −0.07% | 几乎无影响 |
| Ceq | — | — | — | −1.80%（×1.2） | 较弱 |

### 8.1.1　发现一：干燥时间几乎只由扩散系数 D 决定

D 减半使 t* 增加 111%，加倍使 t* 减少 45%，即 t*∝D-1.05。这与"扩散控制"的物理图像完全一致：整个干燥过程（除最初约 6 h 的升温段）都由内部水分扩散支配，t*≈R02/Deff。

**因此提高干燥效率的根本途径是提高 D（即升温），而不是加大风速（h）或强化表面传质（β）。**

h 的影响仅 ±0.14% 是同一结论的另一面：热特征时间仅 2369 s，而总时长 2.4 天（2.1×105 s），温度场在 6 h 内即达准稳态 50 °C，热量输运从来不是限制环节。

### 8.1.2　发现二：表面传质系数存在最优值（"表面结壳"效应）

β 的敏感度 非单调：β×0.5→t* 增加 10.5%（表面排汽不足），β×1.25→t* 略降 0.17%（最优附近），而 β×2→t* 反而增加 5.8%。

物理机理：干燥速率 D∝exp-0.45/C 对含水率极度敏感。若表面传质过快，表层迅速失水至很低的 C，其 D 随之下降一两个数量级，形成一层 高阻力的"干壳"（case hardening），反而堵死了内部水分向表面的通道。β 越大，干壳形成越早、越致密，反效果越强。

同一机理也解释了 Ceq 的反直觉作用：Ceq 提高 20%（表面不易变干）使 t* 减小 1.80%，因为它抑制了干壳的形成。

工程启示：热风干燥不宜盲目提高风速与排湿强度；存在一个使总干燥时间最短的最优表面传质条件（本文基准 β 已接近该最优值）。这为"分阶段变温变风"的干燥工艺优化提供了理论依据：前期宜强排湿，后期应适当降低表面传质强度以避免结壳。

图18　关键参数对烘干时间 T* 的敏感度（龙卷风图）

## 8.2　边界延拓口径

| 口径 | 说明 | t* / h | 相对基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主模型 | 附件1 数据 + t>14400 s 取平台值 (50.0, 0.0500) | 58.9518 | 基准 |
| 替代 1 | t>14400 s 取数据段均值 (49.9989, 0.04999) | 58.9603 | +0.01% |
| 替代 2 | 全程指数平滑拟合 | 58.9572 | +0.01% |

三种口径的差异仅 0.01%，证明结论对边界延拓方式完全不敏感，第 4.5.4 节的延拓选择是稳健的。

## 8.3　空气水分浓度基准

题面把烘房水分浓度写成 kg/kg 而未注明基准。本文直接取附件 1 数值作为等效平衡含水率。替代口径按湿基→干基换算 Ceqdry=w/(1-w)（w=0.05 时 Ceqdry=0.0526，即整体提高约 5%）：

| 口径 | t* / h | 相对基准 |
| --- | --- | --- |
| 直接使用附件值（主模型） | 58.9518 | 基准 |
| 由湿基换算为干基 | 58.1894 | −1.29% |

差异 1.29%，远小于 D 的不确定性。题面未注明基准这一歧义对最终结论影响有限。

## 8.4　收缩口径对比（问题 4）：几何效应与物性效应的分离

为把"几何收缩"与"附录 4 物性差异"两个因素分离，构造 2×2 组合（均取 N=200、sub=12）：

| t* / h | 附录 3 物性 | 附录 4 物性 |
| --- | --- | --- |
| 无收缩（R ≡ 2 cm） | 58.9518 | 130.3046 |
| 仿射收缩（R(t)） | 25.3833 | 51.1747（主模型） |

| 效应 | 计算 | 倍数 |
| --- | --- | --- |
| 几何收缩效应（附录4物性下） | 51.1747 / 130.3046 | 0.393（缩短 61%） |
| 物性效应（含收缩） | 51.1747 / 25.3833 | 2.016（延长 102%） |
| 净效应（问题3 → 问题4） | 51.1747 / 58.9518 | 0.868（缩短 13.2%） |

结论：① 几何收缩本身极其有利，在相同物性下使干燥时间缩短约 61%（因为迁移距离按 R2 缩短，Rend2/R02=0.359）；② 附录 4 的扩散系数显著偏小，在相同几何下使时间延长约 102%；③ 两者相抵后净效应是缩短约 13%。这正是 7.4 节强调的"不能把问题 3、4 的时间差全部归因于收缩"的定量依据。

另外，把 R 固定为终值 1.198 cm 得 t*=47.88 h，说明"全程用终半径"会高估收缩的有利作用（真实收缩是渐进的，前期半径大、扩散路径长，故时间更长）。

图19　问题 4 收缩口径与物性组合对烘干时间的影响

## 8.5　数值参数与不确定度

不确定度汇总：

| 来源 | 量级 | 与 D 不确定度相比 |
| --- | --- | --- |
| 时间离散 | ＜1e-5 | 可忽略 |
| 网格离散 | ±0.30%（N=400→800） | 可忽略 |
| 边界延拓口径 | ±0.01% | 可忽略 |
| Ceq 基准 | ±1.3% | 小 |
| D(C,T) 经验式 | ±100% 量级 | 主导 |

结论：模型的数值误差与边界条件口径误差都在 1% 量级或更小，**总不确定度由题给经验式 D(C,T) 决定**。这提示论文应把"经验式适用范围与可靠性"作为模型局限的重点讨论对象。

# 九、模型评价、改进与推广

## 9.1　优点

· 四问统一：以材料坐标 + 仿射收缩变换把问题 1—4 纳入同一方程组，固定半径是其特例（R≡R0），避免了对问题 4 另起一套模型。

· 能量方程严格：识别并修正了"变 ρcp 时守恒量选择"导致的虚假热源，使温度不会非物理地超越环境温度；推导给出相消关系与量级估计。

· 可验证：用 Duhamel–Bessel 解析解在 168 个点上校核，最大偏差 2.35×10-4 °C，低于报告精度；另有守恒检验与收敛性检验。

· 数值可信：节点中心有限体积 + 调和平均界面系数 + θ 方法 + Rannacher 启动 + 追赶法，无条件稳定、二阶精度、严格守恒；网格取 20 的倍数使取样点恰为节点。

· 稳健性充分：对边界延拓、水分浓度基准、收缩口径、网格与时间步均做了系统对比。

## 9.2　局限

· 未显式引入 相变潜热 与水分携带焓（后者已证明量级可忽略，前者不可忽略但题未给参数）；

· 一维径向近似忽略端面（已定量证明影响很小，但使传质面积低估约 8%，故 t* 偏保守）；

· 假定 仿射（同比）收缩，附件 2 的单一 R(t) 曲线不足以确定真实内部速度场；

· 经验 ρ(C) 与"固定干物质骨架"并非严格相容，本文通过对 ρd 的恰当约去回避了该矛盾。

## 9.3　模型改进：相变潜热耦合

在表面引入蒸发能耗（忽略表面储能）：

h (T∞-Ts)=k∂T∂r|R+Lv jevap

令 Lv≈2.4×106 J/kg（50 °C 量级），以表面水通量作为蒸发通量，则在问题 3 的初期 Lvjw∼2.4×106×10-6≈2.4 W/m²，而 h(T∞-Ts)∼25×5=125 W/m²，蒸发耗热约占总热流的 2%，故对温度场影响有限；但会显著降低表面温度，进而通过 D∝e-3850/T 降低干燥速率。

实现要点：潜热只能计入一次，不能在表面与内部重复计入；需明确蒸发位置（表面蒸发 vs 内部原位蒸发）与水分通量基准。

## 9.4　推广

· 二维轴对称模型：去掉端面假设，用 (r,z) 网格求解，代价是计算量约 102 倍；

· 多组分/多相模型：区分自由水与结合水，引入吸附等温线；

· 变温热风优化：把 T∞(t) 作为控制变量，以"能耗 + 时间 + 品质"为目标做最优控制；

· 品质耦合：把有效成分降解动力学 dQ/dt=-kQ(T)Q 与干燥模型耦合，求"最短时间—最高品质"的 Pareto 前沿；

· 反问题：由实测含水率曲线反演 D(C,T) 或界面传质系数。

# 附录 A　结果文件与程序清单

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| result1.xlsx | 问题 1 结果：「温度」「水分浓度」双工作表，1800 行 × 21 列 |
| result2.xlsx | 问题 2 结果：同上，10800 行 |
| result3.xlsx | 问题 3 结果：单工作表，60 s 步长至烘干结束（3473 行） |
| result4.xlsx | 问题 4 结果：含「药材表面」列（3074 行） |
| code/solver.py | 四问统一的有限体积求解器（含能量方程严格形式） |
| code/analytic.py | Bessel 函数（Miller 递推）、特征根、Duhamel 卷积解析解 |
| code/verify.py | V1—V5 独立验证套件 |
| code/results.py | 生成 result1—result4.xlsx 与论文表格 |
| code/figures.py / figures2.py | 生成全部矢量插图 |
| code/sensitivity.py | 敏感度分析与模型对比 |
| code/conv_tstar.py | 烘干时间 T* 的收敛性研究 |

# 附录 B　⚠️ 合规提醒（务必执行）

按《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》：

① 论文 参考文献之前 必须设置「AI工具使用声明」，二选一填写；

② 使用 AI 的，支撑材料必须包含 `AI工具使用详情.pdf`，内容含：工具名称/版本、具体使用目的与环节、主要提示方式与使用过程、对 AI 输出的采纳与人工核验情况；

③ 官方原文："将未经必要人工审查与核实的 AI 生成内容直接作为核心建模与分析成果提交的，取消其评奖资格。"

本模型的每一条推导、每一个数值都需要由参赛队员本人复核并能够当面讲清。 特别是 4.2 节的能量方程推导、5.3 节的数值格式、6.4 节的收敛性结论——这三处是论文最可能被评委追问的地方。